Chambord

Développement

Complément à l’étude d’impact

Réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté

de la Couture

Commune de

St-Dyé-sur-Loire

Septembre 2014

Chambord Développement

26 rue de Chambord – 41 600 Lamotte-Beuvron.

Tél. : 02 54 83 07 16 - Fax : 02 54 76 48 59

Courriel : chambordmail@sfr.fr

Réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté

de la Couture

Commune de St-Dyé-sur-Loire

Complément à l’étude d’impact

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher

34 avenue Maunoury. 41000 Blois. Tel : 02.54.51.56.70. Fax : 02.54.51.56.71

Courriel : cdpne@wanadoo.fr. Site internet : www.cdpne.org

Dossier réalisé par :

Thierry MOREAU, chargé d’études au :

Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher

34 avenue Maunoury. 41000 Blois. Tél : 02.54.51.56.70. Fax : 02.54.51.56.71.

Courriel : cdpne@wanadoo.fr

Pour le compte de :

Chambord Développement

26 rue de Chambord – 41 600 Lamotte-Beuvron.

Tél. : 02 54 83 07 16

Concessionnaire de l’opération d’aménagement.

SOMMAIRE

Résumé non technique

I - Description du projet	4

II - Analyse de l’état initial du site et de son environnement	13

III - Analyses des effets du projet sur l’environnement	15

Contexte de l’opération

Analyse de l’état initial du site et de son environnement

I - Présentation du site	18

II - Milieu physique	19

III - Patrimoine naturel et paysage	26

IV - Milieu, urbanisme et patrimoine	36

V - Déplacements et transports, réseaux	39

VI - Prescriptions du SDAGE	39

Présentation et justification du projet

I - Justification et choix du parti d’aménagement retenu	41

II - Caractéristiques du projet de traitement des eaux pluviales	48

Analyse des effets du projet sur l’environnement

I - Impacts sur le milieu physique et naturel	57

II - Impacts sur le milieu urbanisé, le patrimoine et le paysage	62

III - Impacts sur l’activité agricole	66

IV - Impacts sur les déplacements, les transports et les réseaux	66

V - Impacts sur la consommation des ressources énergétiques	69

Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet

I - Mesures prises pour la gestion des eaux pluviales	70

II - Mesures prises pour assurer la qualité du paysage	77

III - Mesures prises pour compenser l’urbanisation de jardins et petits vergers	78

IV - Mesures prises pour favoriser la biodiversité dans la ZAC	78

Méthodes utilisées pour l’évaluation des impacts

I - Géologie, hydrogéologie	80

II - Hydrologie	80

III - Hydraulique	80

IV - Milieux naturels	81

V - Desserte, voirie, déplacement	81

## Résumé non technique

### Description du projet

#### Le programme retenu

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme le 23 janvier 2009, de manière à répondre aux besoins en logements et aux objectifs de mixité urbaine, la commune de Saint-Dyé-sur-Loire a souhaité ouvrir à l’urbanisation le secteur situé en zone 1 AU correspondant aux secteurs « Les Bas Coins, La Fosse Casserot et la Couture ».

Une concertation publique s’est déroulée pendant toute la durée des études préalables et préalablement à la création de la ZAC de la Couture le 03 juillet 2012.

Une étude d’impact a été réalisée en 2011 au moment de la création de la ZAC par le bureau d’études SODEREF et complétée en mai 2012 suite à l’avis de l’autorité environnementale.

Ce projet d’urbanisation s’inscrit dans un programme de densification urbaine du centre bourg de Saint-Dyé-sur-Loire, dans le prolongement des secteurs urbanisés de la commune.

La définition des principes généraux d’aménagement ont été définis dans le cadre du dossier de création de la ZAC en 2012. Le projet d’aménagement retenu a ensuite fait l’objet d’études opérationnelles plus précises sur le plan de l’aménagement et de l’équipement de cette zone et pour la constitution du dossier de réalisation de la ZAC en 2013 et 2014.

L’urbanisation de ce secteur doit permettre de répondre aux objectifs suivants :

- permettre l’accueil de nouveaux habitants,

- maîtriser et encadrer l’urbanisation d’un nouveau quartier,

- assurer une « couture urbaine » dans le prolongement et en cohérence de l’existant,

- maintenir les équipements, commerces et services ainsi que la vie associative.

La ZAC de la Couture, dont la surface totale est d’environ 9 hectares et la surface cessible d’environ 6 hectares, est destinée à accueillir des constructions à usage principal d’habitation dans l’objectif d’une mixité urbaine.

La surface de plancher maximale autorisée dans le programme de construction définitif de la ZAC est de 14000 m² pour la création de 99 logements répartis ainsi par typologie :

- 87 logements en lots libres

- 12 logements individuels groupés en location sociale répartis en trois secteurs.

Ce complément à l’étude d’impact initiale concerne les éléments non connus ou qui ont évolués depuis la création de la ZAC en 2012.

Les éléments nouveaux retenus dans le schéma d’aménagement sont présentés en rouge sur les figures et dans le tableau suivants (les n° dans le tableau renvoient à une localisation sur le schéma d’aménagement p 6).

Principes d’aménagement du secteur de la ZAC (dossier de création de la ZAC 2012, Groupement Roumet-Guitel/J.Quatrepoint/SODEREF)

Chemin de la Couture

CR de la Couture

Chemin des

Cornards

Rue des Gâtes

Chemin des Landats

Rue du Tramway

Rue du 19 mars 1962

15

Voies principales

Voies secondaires

Voies tertiaires

12

1

2

3

3

4

3

4

4

5

5

6

7

8

9

11

10

12

13

13

13

14

14

14

3

Logements sociaux

Document non contractuel

Schéma d’aménagement (dossier de réalisation de la ZAC 2014)

| Thèmes | Schéma des principes d’aménagement Dossier de création (2012) | Schéma d’aménagement Dossier de réalisation (2014) |
| --- | --- | --- |
| Programme. | Surface de plancher de 10 400 m2 pour la création de 80 logements dont 12 logements locatifs sociaux. Taille moyenne des parcelles en lot libre de 900 m2. | Surface de plancher de 14 000 m2 pour la création de 99 logements dont 12 logements locatifs sociaux. Taille moyenne des parcelles en lot libre de 775 m2 : => Volonté de densifier le programme et de mixité sociale. |
| Desserte. | 3 voies principales qui relient le nouveau quartier aux voiries périphériques principales. 5 voies secondaires internes au quartier, structuration d’ilots internes. 5 voies tertiaires réservées aux circulations douces pour relier le quartier aux chemins périphériques et les ilots entre eux. Maintien du CR de la Couture en voie réservée aux circulations douces. | Le réseau viaire prévu au schéma d’aménagement reprend les grandes lignes proposées au dossier de création en termes de hiérarchie des voies et d’organisation. 3 voies principales qui relient le nouveau quartier aux voiries périphériques. Secteur Ouest : - la voirie principale est décalée vers le Nord pour desservir la première phase du programme. 2 voies secondaires qui reprennent le schéma des voies secondaires envisagées. Secteur Ouest : - la voie secondaire est décalée vers le Sud. Une petite voie secondaire interne à l’ilot n’a pas été retenue car difficile à intégrer au projet parcellaire.1 Secteur Est : - armature générale respectée, création de voies tertiaires mixtes complémentaires avec un raccordement supplémentaire sur la voie principale centrale entre les deux secteurs. 2 Moins de voies réservées aux circulations douces mais respect des principes de desserte du projet : Secteur Ouest : - une seule connexion avec le CR des Landats au Sud est assurée mais dans une position médiane permettant un accès aisée depuis l’ensemble du secteur. 3 - la desserte du cœur d’ilot est maintenue mais avec une seule liaison Nord-Sud vers les voiries structurantes du secteur. 3 Secteur Est : - la liaison Nord-Sud du CR de la Couture est maintenue. 4 - la liaison Est-Ouest n’a pas été retenue mais est compensée en partie par une voirie tertiaire mixte. 4 |
| Accès. | Au Nord, à l’intersection du chemin de la Couture et du CR des Cornards, le CR est étroit. Etudier l’aménagement d’une voie à double sens à régime prioritaire en entrant avec réalisation d’une voie de stockage dans la ZAC | L’entrée Nord est élargie et sécurisée (trottoir, plateau routier surélevé…), mise en place d’une signalétique adaptée, pas de voie de stockage. 5 L’entrée Ouest est aménagée par un giratoire. 5 |

| Places publiques. | 3 places principales et 2 secondaires sont envisagées au projet. | Réaménagement des places publiques Secteur Ouest : - la place prévue, à l’Ouest, à partir de l’accès depuis la rue du 19 mars 1962 a été reconfigurée dans le cadre de l’aménagement de la voirie avec un espace paysager. 6 - la placette (élargissement de voirie) envisagée au Nord, à partir de l’accès depuis la route de Maslives a été recomposée dans le cadre de l’aménagement des logements locatifs sociaux.7 Secteur Est : - la place prévue au Sud, au niveau de l’accès au quartier des Grèves, a été redessinée de manière à assurer une meilleure configuration des terrains. Cet espace public, dont l’aménagement a été recomposé avec l’implantation des futurs logements locatifs sociaux, constituera la liaison et l’ancrage du nouveau quartier au tissu urbain. 8 - la place prévue à l’Est, au niveau de l’entrée depuis la rue du Tramway, a été déplacée vers le Nord et paysagée dans le cadre de l’implantation des futurs logements locatifs sociaux. 9 - la placette prévue au Nord, en bordure du CR de la Couture, sera remplacée par un espace paysager autour du futur bassin de rétention des eaux pluviales. 11 |
| --- | --- | --- |
| Gestion des eaux pluviales. | Gestion des eaux pluviales si possible au moyen de noues de transit puis vers des noues d’infiltration ou vers le réseau pluvial existant. Rejet régulé dans le réseau pluvial existant en 3 points : réseau situé à l’angle du CR des Cornards et route de Maslives ; réseau du Chemin de la Couture (envisager une servitude) ; réseau existant rue du Tramway. Gestion appropriée des eaux pluviales sur le terrain du constructeur avant évacuation vers le réseau. | Gestion des eaux pluviales des chaussées, parkings réalisés selon les secteurs et les exutoires sollicités. Secteur Ouest : - principalement par des noues latérales à la voirie installées sur des massifs souterrains d’infiltration avec rejet régulé au Nord vers le réseau du chemin de la Couture. 10 Secteur Est, partie Nord : - aménagement d’un bassin de rétention intégré à l’aménagement paysager de la ZAC avec rejet régulé vers le réseau du chemin de la Couture par l’intermédiaire d’un réseau à créer sur parcelle privée (mise en place d’une servitude de tréfonds). 11 Secteur Est, partie Sud : - noues de transit et rejet dans le réseau pluvial existant de la rue du Tramway avec redimensionnement du bassin d’infiltration de la commune situé hors ZAC 12 Pour les constructeurs, gestion des eaux pluviales par infiltration, à la parcelle ou au groupe de parcelles et à leur charge. Incitation à l’utilisation de techniques alternatives (toitures végétalisées, récupération eaux pluviales…). |
| Parcelles de jardins et vergers. | Quelques parcelles de jardins et de vergers pourraient être conservées aux abords du chemin des Cornards. | Dans le cadre de l’aménagement proposé et compte tenu de l’état sanitaire de certaines parcelles de vergers, leur maintien sur place n’a pas été retenu au projet. En dehors du périmètre de la ZAC, une parcelle sera acquise par l’aménageur pour répondre à la demande des propriétaires de jardins et vergers dont la parcelle a été acquise dans le cadre de ce projet d’aménagement et qui souhaitent retrouver un jardin et/ou un verger. 13 |
| Arbres existants. | 3 noyers pourraient être conservés. | Le schéma d’aménagement intègre la conservation de 4 noyers sur les terrains ou au sein des aménagements paysagers de la ZAC. 14 |
| Plantations. | Plantation d’arbres sur le périmètre de la ZAC et traitement de la transition paysagère par une haie en limite Sud-Ouest. | Des arbres composent l’aménagement paysager de la ZAC : en bordure de voirie, en alignement et en groupe. Ils participent à l’aménagement de la voirie et aux ambiances dans la zone (signalement d’une sente, d’une intersection, tracé et forme de la voirie…). La frange Sud-Ouest de la ZAC sera traitée par une haie champêtre mélangée à des petits fruitiers réalisée par l’aménageur pour assurer une bonne transition entre la plaine agricole et les nouvelles zones bâties. 15 |
| Tranches opérationnelles de réalisation de la ZAC. | - 3 phases | - 2 phases et 4 tranches . |

#### Le projet de traitement des eaux pluviales

Le principe général de gestion des eaux pluviales dans le périmètre de la ZAC est de privilégier au maximum l’infiltration des eaux pluviales sur place dans le sol pour limiter le rejet dans le réseau d’eau pluviale périphérique. Ce réseau est constitué de deux antennes (chemin de la Couture et rue du Tramway) qui se rejoignent au niveau d’un bassin d’infiltration communal situé hors ZAC.

Les eaux pluviales générées sur les lots libres (toitures, zones imperméabilisées) seront traitées à la parcelle ou au groupe de parcelles.

L’approche de gestion des eaux pluviales sera adaptée aux caractéristiques topographiques, de perméabilité des sols et de desserte en réseau d’eaux pluviales des différents secteurs de la ZAC.

La gestion des eaux pluviales dans le périmètre de la ZAC s’organisera par la réalisation de noues latérales à la voirie intégrées à l’aménagement paysager du site. Ce réseau de noues permettra :

- de récupérer les eaux pluviales générées sur le territoire de la ZAC,

- de temporiser et ralentir le transit des eaux pluviales,

et selon les secteurs :

- Ouest du CR des Cornards : d’assurer l’infiltration des eaux pluviales sur place dans des massifs souterrains drainant réalisés sous des noues avec un rejet limité dans le réseau du chemin de la Couture au Nord et dans le réseau de la rue du Tramway au Sud,

Coupe voie secondaire Schéma Cabinet Géomètre Daspet

Exemple de noue en bordure de chaussé

- Entre le  CR des Cornards et la rue du Tramway : de conduire les eaux pluviales par des noues de transit jusqu’à un bassin aérien paysager de temporisation des eaux avant rejet limité dans le réseau du chemin de la Couture,

Plan du bassin de temporisation Schéma Cabinet Géomètre Daspet

Ex bassin paysager (Onzain)

- Sud de la rue du Tramway : de conduire les eaux pluviales par des noues de transit vers le réseau pluvial de la rue du Tramway.

Coupe voie tertiaire

Schéma Cabinet Géomètre Daspet

Enfin, le bassin d’infiltration communal sera agrandi pour permettre de recevoir les eaux pluviales tamponnées produites par la ZAC.

### Analyse de l’état initial du site et de son environnement

#### Données géologiques

L’étude géotechnique réalisée en octobre 2013 sur le secteur de la ZAC de la Couture par le bureau d’études GINGER CEBTP – Agence de Tours permet de préciser la nature des couches supérieures rencontrées sur le site (10 sondages réalisés).

| Couches | Profondeur | Nature |
| --- | --- | --- |
| Terre végétale | de 0,15 m jusqu’à 0,2 m | Terre végétale |
| Formation 1 Sables et argiles | à partir de 0,15 à 0,2 m jusqu’à 0,4 m à plus de 2 m | Formations hétérogènes composées de limons sableux, sables peu argileux à graveleux, argiles sableuses et passées d’argile verte |
| Formation 2 Marnes et blocs calcaires | à partir de 0,4 m à 1,3 m jusqu’à la fin des sondages PU5, PU6, PU8, PU9 et PU10 | Marne peu argileuse à cailloutis calcaires et blocs calcaires |
| Sources : investigations géotechniques, essais de perméabilité ZAC de la Couture. GINGER CEBTP – Agence de Tours. Octobre 2013. |  |  |

La perméabilité de la formation 1 des sables et argiles est très variable en fonction de l’importance en argile ou en sable. La perméabilité moyenne est  assez forte. Cependant, cette formation est très hétérogène avec :

- une partie supérieure, peu épaisse et peu présente sur le secteur Nord-Est de la ZAC, avec une perméabilité forte,

- une partie sous-jacente plus argileuse avec une perméabilité très faible.

La perméabilité de la formation 2 des marnes à blocs calcaires est variable en fonction de l’importance de la marne et de la fracturation du calcaire. La perméabilité moyenne est assez faible.

#### Gestion actuelle des eaux pluviales

La collecte des eaux pluviales sur le secteur proche de la ZAC s’organise par l’intermédiaire d’un réseau enterré à deux antennes (chemin de la Couture et rue du Tramway) qui se rejoignent au niveau d’un bassin d’infiltration communal hors ZAC.

Le réseau d’eau pluviale sur le site de la ZAC

#### Patrimoine naturel et paysage

Aucune espèce floristique ou faunistique d’intérêt européen, aucune espèce protégée, aucune espèce déterminante ZNIEFF et aucune espèce menacée n’a été observée sur le périmètre de la ZAC.

Le site de la ZAC n’est pas concerné par un site Natura 2000, une zone ZNIEFF ou tout autre zonage de protection de la nature.

Le site est ceinturé sur une grande partie de son périmètre par :

- des maisons traditionnelles et anciennes le long de la route de Chambord à l’Est,

- une urbanisation linéaire de pavillons au Nord  le long du chemin de la Couture et de la rue du 19 mars 1962,

- le nouveau quartier des Grèves au Sud-Est.

Seule, la partie Sud-Ouest de la ZAC est ouverte sur les terrains agricoles proches. Les vues directes sur le site depuis les principales routes qui l’encadrent sont rares et limitées principalement aux accès (routes et chemins qui le traversent).

Une partie du territoire de la commune appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO (Bien « Val de Loire ») : bord de Loire, noyau urbain ancien et prolongement vers le site du château et du parc de Chambord. Le reste du territoire communal, dont la ZAC, fait partie de la zone « Tampon ».

#### Milieu, urbanisme et patrimoine

Les terrains concernés par la ZAC sont principalement occupés par des formations végétales herbacées de jachères et de friches avec une évolution vers un abandon progressif.

Le périmètre de la ZAC se situe en dehors de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUPP) de Saint-Dyé-sur-Loire créée sur le centre historique du bourg et les bords de Loire. Le périmètre n’est pas concerné non plus par la législation sur la protection des monuments historiques.

Un diagnostic d’archéologique préventive, prescrit par arrêté du Préfet de Région n°13/0601 du 07/10/2013 concernant la prise en compte du patrimoine archéologique sur la première phase d’aménagement de la ZAC, a été réalisé début 2014 par l’INRAP. Ce diagnostic n’a pas livré d’éléments archéologiques suffisamment significatifs pour justifier de nouvelles prescriptions. L’aménagement et l’équipement de cette première phase peuvent donc être engagés.

### Analyses des effets du projet sur l’environnement

|  | Impacts permanents et temporaires du projet | Mesures envisagées |
| --- | --- | --- |
| Voirie, déplacement. | Trame viaire proposée respecte l’organisation et la hiérarchie du schéma du dossier de création. | - 1 voie douce par secteur de la ZAC reliée aux chemins périphériques. - Maintien du CR de la Couture identifié comme chemin de grande randonnée. - Voies tertiaires mixtes limitées à 30 km/h. - Réalisation de plateaux surélevés avec passages protégés sur les voies principales et aux principaux franchissements des voies douces. - Circulation douce sécurisée sur toutes les voies raccordées avec celles vers le centre bourg. - 3 carrefours aménagés aux raccordements de la voirie de la ZAC avec le réseau viaire existant : . rond-point à l’intersection avec la rue du 19 mars 1962, . Elargissement du CR des Cornards et mise en place d’un régime de priorité au bénéfice de l’accès à la ZAC à l’intersection avec le chemin de la Couture, . Mise en place de stops sur la rue du Tramway à l’intersection avec la route de Chambord. - Stationnement sur les parcelles avec place de parking « midi », environ 70 places de stationnement « visiteurs » sont réparties par petits groupes sur les différents secteurs de la ZAC. |
| Paysage. | Modification de la perception du site et notamment sur sa frange Sud-Ouest. | - Le programme de plantations ainsi que le parti de gestion des eaux pluviales articulé autour de noues participent à l’insertion paysagère de la ZAC. - Aménagement d’une frange verte au Sud-Ouest de la ZAC en limite des CR 81 et 62 : plantation sur les parcelles riveraines d’une haie champêtre mélangée à des petits fruitiers. - Conservation de 4 noyers. - En dehors du périmètre de la ZAC, une parcelle sera acquise par l’aménageur pour répondre à la demande des propriétaires de jardins et vergers qui souhaitent retrouver un jardin et/ou un verger (participe à la valorisation de la frange verte de la ZAC). |
| Foncier agricole. | - Transformation d’un secteur agricole en secteur urbain. | - Secteur imbriqué dans le tissu urbain existant, secteur en partie en déprise agricole, projet urbain qui reconnecte les secteurs urbains limitrophes. |
| Eaux de surface et souterraines. | - Augmentation des surfaces imperméabilisées, des débits de pointe des eaux pluviales, dégradation de la qualité de la ressource en eau. | - Traitement des eaux pluviales par infiltration au maximum, rejets limités dans le réseau pluvial de la commune avec infiltration dans le bassin communal restructuré. - Dimensionnement des ouvrages pour une pluie de fréquence vingtenale - Pas de rejet dans le réseau de surface - Intégration des ouvrages dans la trame paysagère de la ZAC. - Projet en conformité avec le SDAGE Loire Bretagne. |
| Réseaux. | - Sollicitation des réseaux existants | - le réseau d’eaux usées et la station de traitement sont dimensionnés pour recevoir la charge produite par le projet de ZAC - le réseau d’eau potable est suffisant pour répondre aux besoins du projet de ZAC - le traitement des eaux pluviales sur le territoire de la ZAC permettra d’utiliser le réseau communal des eaux pluviales. Le bassin d’infiltration communal, situé hors ZAC, sera agrandi. |
| Milieu naturel | - Impacts limités sur une zone agricole en déprise | - Pas d’incidence au titre de Natura 2000. - Le schéma d’aménagement prévoit des mesures qui permettront de favoriser la biodiversité (plantations, noues enherbées, espaces verts, combinés avec les ouvrages de gestion des eaux pluviales…). - Pas de corridor écologique et d’enjeux de continuité écologique sur le secteur de la ZAC. |
| Consommation des ressources énergétiques. | - Augmentation de la consommation d’énergie | - 80 % des parcelles ont une orientation « naturelle » favorable à une construction bioclimatique - Eclairage public raisonné (pas d’éclairage la nuit), ampoules à basse consommation, - L’ensemble de la ZAC est irriguée par des voies mixtes, des sentes permettant une circulation douce sur le site et vers le bourg proche |
| Traitement des déchets | Augmentation de la production de déchets | - Collecte sélective en porte à porte |

## Contexte de l’opération

En 2009, la commune de Saint-Dyé-sur-Loire a engagé la concertation publique préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Couture. Un schéma de principe d’aménagement a été validé et la ZAC de la Couture a été créée le 03 juillet 2012 conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.

Une étude d’impact, inclus au dossier de création de la ZAC, a été réalisée en 2011 par le bureau d’études SODEREF conformément aux articles L 122-1 à L 122-3 et R 122-3 du Code de l’environnement et de l’article R 311-2 du Code de l’urbanisme.

En 2013, la commune a engagé la procédure de mise en concurrence pour le choix d’un concessionnaire pour l’aménagement et l’équipement de la ZAC et à retenu la Société CHAMBORD Développement – Aménageur foncier. Ce concessionnaire a pour mission de constituer, notamment, le dossier de réalisation de la ZAC de la Couture.

Le dossier de réalisation de la ZAC ainsi que le programme des équipements publics seront approuvés par délibération du conseil municipal.

Le dossier de réalisation de la ZAC de la Couture comprend un complément à l’étude d’impact initiale, pour les éléments non connus au moment de la constitution du dossier de création ou insuffisamment développés, compte tenu du niveau d’information, dans le cadre des études préalables.

Le complément à l’étude d’impact présente notamment :

- Dans l’état initial, des informations complémentaires sur la géologie et l’hydrogéologie locale (issues des études géotechniques menées pour la phase réalisation de l’opération d’aménagement) sur le contexte hydrologique (écoulements superficiels et réseaux eaux pluviales, masse d’eau et DCE), les milieux naturels et les paysages, les orientations du SDAGE Loire-Bretagne.

- Dans la présentation du projet et de ses impacts, les points particuliers nouveaux du schéma d’aménagement, validé par la commune, par rapport au dossier de création de ZAC (organisation et équipement pour le traitement des eaux pluviales…)

## Analyse de l’état initial du site et de son environnement

### Présentation du site

Complément au I. Situation p 11 de l’étude d’impact de décembre 2011

Le projet d’aménagement de la ZAC de la Couture se situe au Sud-Ouest de la frange périurbaine du bourg.

Localisation du secteur de la ZAC

Le site est occupé actuellement principalement par des parcelles agricoles en jeune friche, des parcelles en herbe ou en prairies, quelques petites parcelles de jardins et de vergers (souvent vieux et à l’abandon).

| - Vue sur le site vers le Nord - depuis la rue du Tramway | - Vue sur le site vers le Nord - depuis le CR de la Couture |
| --- | --- |
| - Vue sur le site vers le Nord -Est - depuis le chemin des Landats | - Vue sur le site vers l’Ouest - depuis le chemin des Cornards |

Il est délimité :

au Nord par les habitations existantes le long de la rue du 19 Mars 1962 et du chemin de la Couture,

à l’Est par les habitations le long de la route de Chambord (RD 112),

au Sud-Est par le lotissement récent des Grèves,

Au Sud-Ouest par le chemin des Landats (CR 81) et le CR 62 ouverts sur des parcelles agricoles.

- Les chemin des Cornards, de la Couture et la rue du Tramway traversent le site.

Chemin de la Couture

Rue du Tramway

Chemin des Cornards

Chemin de la Couture

Chemin des Landats

CR 62

Lotissement des Grèves

Rue du 19 mars 1962

Route de Chambord

Rue des Gâtes

Localisation de la ZAC

### Milieu physique

Complément au I. Milieu physique p 31 de l’étude d’impact de décembre 2011

#### Relief du site

Le site se développe sur un plateau qui présente une déclivité très faible Sud-Ouest/Nord-Est vers la Loire.

Les altitudes sont de l’ordre de :

+ 87,50 m NGF au Sud-Est du site à l’angle des CR 81 et 62,

+ 84,50 m N GF en limite des parcelles du chemin de la Couture.

- La pente principale est faible de l’ordre de 0,8 %.

Topographie du site de la ZAC

Route du Tir

Rue Charles Depezée

Données sur les sols et la perméabilité du site

##### Données sur le secteur de la ZAC

L’étude géotechnique réalisée en octobre 2013 sur le secteur de la ZAC de la Couture par le bureau d’études GINGER CEBTP – Agence de Tours permet de préciser la nature des couches supérieures rencontrées sur le site.

10 sondages au tractopelle ont été réalisés sur le site dans les deux formations géologiques rencontrées. L’analyse et la synthèse des résultats des investigations ont permis de dresser la coupe géotechnique schématique la plus probable du site.

| Couches | Profondeur | Nature |
| --- | --- | --- |
| Terre végétale | de 0,15 m jusqu’à 0,2 m | Terre végétale |
| Formation 1 Sables et argiles | à partir de 0,15 à 0,2 m jusqu’à 0,4 m à plus de 2 m | Formations hétérogènes composées de limons sableux, sables peu argileux à graveleux, argiles sableuses et passées d’argile verte |
| Formation 2 Marnes et blocs calcaires | à partir de 0,4 m à 1,3 m jusqu’à la fin des sondages PU5, PU6, PU8, PU9 et PU10 | Marne peu argileuse à cailloutis calcaires et blocs calcaires |
| Sources : investigations géotechniques, essais de perméabilité ZAC de la Couture. GINGER CEBTP – Agence de Tours. Octobre 2013. |  |  |

Dans le cadre de cette même étude géotechnique, des mesures de perméabilité ont été effectuées sur les 10 sondages réalisés dans les deux formations rencontrées.

- Le tableau suivant récapitule les résultats des essais de perméabilité obtenus.

| - Essai | - Formation | - Nature du sol | - Prof. de l’essai (m) | - Coef. de perméabilité K mesuré - m/s mm/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PU1 | - 1 | - Sable argileux | - 1,6 à 2 m | - 7 10 –7 | - 2,5 |
| - PU2 | - 1 | - Sable graveleux peu argileux | - 0,9 à 1,3 m | - 1 10 –4 | - 360 |
| - PU3 | - 1 | - Sable argileux | - 1,3 à 2 m | - 6 10 –8 | - 0,2 |
| - PU4 | - 1 | - Argile sableuse | - 1,3 à 2 m | - 6 10 –7 | - 2,2 |
| - PU5 | - 2 | - Marne peu argileuse à cailloutis calcaires | - 1 à 1,3 m | - 4 10 –6 | - 14,4 |
| - PU6 | - 2 | - Marne graveleuse peu argileuse | - 1,4 à 2 m | - 9 10 –7 | - 3,2 |
| - PU7 | - 1 | - Argile | - 0,9 à 1,3 m | - 8 10 –8 | - 0,3 |
| - PU8 | - 2 | - Marne graveleuse | - 1,5 à 2 m | - 2 10 –7 | - 0,7 |
| - PU9 | - 2 | - Blocs calcaires marneux | - 0,79 à 1,2 m | - 6 10 –7 | - 2,2 |
| - PU10 | - 2 | - Marne graveleuse | - 1,1 à 2 m | - 4 10 –6 | - 14,4 |

Sources : investigations géotechniques, essais de perméabilité ZAC de la Couture. GINGER CEBTP – Agence de Tours. Octobre 2013.

La perméabilité de la formation 1 des sables et argiles est très variable en fonction de l’importance en argile ou en sable. La perméabilité moyenne est de 2.10 -5 m/s soit 72 mm/h : perméabilité assez forte.

Cependant, cette formation est très hétérogène et a une épaisseur plus importante sur le secteur Ouest de la ZAC, avec :

des facies plus sableux et de faible profondeur (de 0,4 m à moins d’1 m 30 m) avec une perméabilité de 1.10 -4 m/s soit 360 mm/h (sondage 2), perméabilité forte,

des facies plus argileux beaucoup moins perméables plus en profondeur (jusqu’à 2 m, fin des sondages) avec une perméabilité moyenne de 3,4.10 -7 m/s soit 1,2 mm/h (sondages 1,3,4,7), perméabilité très faible.

La perméabilité de la formation 2 des marnes à blocs calcaires est variable en fonction de l’importance de la marne et de la fracturation du calcaire. La perméabilité moyenne est de 2.10 -6 m/s soit 7,2 mm/h (sondages 5,6,8,9,10), perméabilité assez faible.

La perméabilité des sols en place est variable au regard de la norme XP DTU 64.1 P1-1 : mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif.

Les sols sont hétérogènes et plus ou moins perméables : la partie supérieure de la formation 1 est très perméable mais peu épaisse ; la formation 2 est en moyenne faiblement perméable en fonction du degré de fracturation des blocs de calcaire et de l’importance de la marne.

##### Données sur le secteur du bassin d’infiltration communal

Le bassin d’infiltration des eaux pluviales du secteur Sud du bourg de St-Dyé-sur-Loire est situé à environ 250 m au Nord-Est de la ZAC. Il est réalisé  dans des dépôts de ruissellement argilo-sableux, souvent caillouteux et assez minces qui reposent sur une pellicule mince altérées des calcaires et marnes de Beauce souvent chargée en cailloux calcaires.

L’étude géotechnique réalisée en avril 2014 sur le bassin communal par le bureau d’études GINGER CEBTP – Agence de Tours permet de préciser la nature des couches supérieures rencontrées sur le site.

2 sondages à la tarière à main ont été réalisés dans le fond du bassin situé à 3,6 m en dessous du terrain naturel.

Les investigations réalisées ont mis en évidence :

des remblais sablo limono argileux au Sud du bassin (côté buse d’arrivée) et sableux au Nord jusqu’à 0,25 m à 0,30 m de profondeur,

des graves calcaires 0/30 jusqu’à la base des reconnaissances (0,6 m à 0,9 m)

Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors des investigations.

Dans le cadre de cette même étude géotechnique, des mesures de perméabilité ont été effectuées sur les 2 sondages réalisés.

- Le tableau suivant récapitule les résultats des essais de perméabilité obtenus.

| - Essai | - Nature du sol | - Prof. de l’essai (m) | - Coef. de perméabilité K mesuré - m/s mm/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - T1 | - Remblais sablo-limono-argileux brun | - 0,05 m à 0,3 m m | - 2 10 –5 | - 72 |  |
| - T2 | - Grave calcaire | - 0,3 à 0,9 m | - 1 10 –4 | - 360 |  |
| - Sources : Mission d’investigations géotechniques. Bassin d’infiltration ZAC de la Couture. GINGER CEBTP – Agence de Tours. Avril 2014. |  |  |  |  |

Les perméabilités constatées sont fortes avec une moyenne de 6.10 -5 m/s soit 216 mm/h.

#### Gestion actuelle des eaux pluviales

- En 2003, la commune de Saint-Dyé-sur-Loire a demandé une étude hydraulique des eaux pluviales concernant notamment le secteur de la ZAC. Cette étude réalisée par le bureau d’études SAUNIER TECHNA (Agence de Tours) avait pour objectifs de :

décrire le réseau pluvial existant,

modéliser le fonctionnement du réseau existant pour un évènement pluvieux de fréquence décennale,

proposer un programme de travaux pour remédier aux désordres constatés et intégrer les besoins liés à l’ouverture à l’urbanisation.

La collecte des eaux pluviales sur le secteur proche de la ZAC s’organise par l’intermédiaire d’un réseau enterré à deux antennes (chemin de la Couture et rue du Tramway) qui se rejoignent au niveau d’un bassin d’infiltration communal à agrandir en fonction des projets d’urbanisation (voir carte p 24).

- Les travaux préconisés par le bureau d’étude sur le secteur proche du périmètre de la ZAC ont été réalisés en grande partie. Le réseau des eaux pluviales a été dimensionné pour :

recevoir, à terme, les eaux des chaussées existantes ou à réaménager lors de futurs projets urbains (traitement des eaux à la parcelle),

recevoir les eaux pluviales liées au projet d’ouverture à l’urbanisation envisagée au lieu-dit le « Casserot » qui représente environ 3 ha situés sur le périmètre actuel de la ZAC.

Comme l’urbanisation du secteur du « Casserot » n’a pas été réalisée, l’agrandissement du bassin d’infiltration n’a pas été nécessaire.

Rue de la Couture

Rue du Tramway

Route de Chambord

CR des Barattes

Lotissement des Grèves

Rue des Gâtes

Le réseau d’eau pluviale sur le site de la ZAC

| - Avaloirs sur réseau EP - rue du Tramway | - Avaloirs sur réseau EP au carrefour rue du Tramway - route de Chambord |
| --- | --- |
| - Avaloir sur réseau EP angle CR des Cornards - rue de la Couture | - Caniveaux rue de la Couture |
| - Bassin d’infiltration des Barattes |  |

- Bassin élémentaire concerné par le projet

Le projet de réalisation de la ZAC se situe sur le plateau, à l’amont hydraulique du bourg.

Les eaux pluviales des secteurs au Sud de la rue du Tramaway sont soit collectées par le réseau du lotissement des Grèves et de la rue du Tramway soit par le fossé du bord de la route de Chambord.

Plus à l’Est, compte-tenu de l’occupation agricole des sols et de la faible pente, on peut considérer que les eaux de ruissellement de l’amont ne transitent pas par le périmètre de la ZAC.

Au droit du projet urbain, les caractéristiques du bassin versant élémentaire sont les suivantes :

- superficie : ± 9 ha

- longueur de l’écoulement : ± 380 m

- pente : 0,8 %

- majorité de friches herbacées (C = 0,07); jardins (C = 0,1) et vieux vergers (C = 0,04) ; cultures (C = 0,08)

- Coef de ruissellement : 0,07

Il est possible de calculer le débit de crue de fréquence décennale Q10 selon la méthode rationnelle.

| BV | Surface (ha) | Pente (%) | C | Longueur (m) | Q10 (m3/s) | Qs (l/s/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAC de la Couture | 9 | 0,8 | 0,07 | 380 | 0,16 | 18 |

### Patrimoine naturel et paysage

Complément au II. Milieu naturel p 57 de l’étude d’impact de décembre 2011

#### Protection des milieux et des espèces

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) a été réalisé dans les années 80 (ZNIEFF première génération). Il est maintenant actualisé périodiquement (ZNIEFF deuxième génération). Il sert de base rationnelle à une politique nationale et régionale de prise en compte du patrimoine naturel et de conservation, gestion et valorisation des zones remarquables qui le composent. Cette connaissance de la valeur d’un site naturel est à prendre en considération en cas d’intervention sur le site (travaux, exploitation, …). Cependant, l’inventaire des ZNIEFF n’a aucun pouvoir réglementaire.

Le secteur de la ZAC n’est pas situé dans le périmètre d’une ZNIEFF. La ZNIEFF la plus proche sur la commune est la ZNIEFF II Loire Blésoise (ZNIEFF de deuxième génération), 500 m au Nord du projet :

. n° 240031300

. milieux aquatiques et palustres variés, richesse exceptionnelle de la flore et de l’avifaune migratrice et hivernante

Le réseau Natura 2000

- Directive « Oiseaux »

En 1979, la Communauté Européenne adopte la directive « Oiseaux » dont l’objectif est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit ainsi la désignation des sites les plus adaptés à la conservation de ces espèces en Zones de Protection Spéciale (ZPS).

Un premier inventaire a été réalisé en France qui définit des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces ZICO ainsi que des nouvelles zones inventoriées deviendront des ZPS lorsqu’elles seront validées au niveau européen.

- Directive « Habitats »

En 1992, la directive européenne « Habitats » vient compléter la directive « Oiseaux » pour protéger les milieux, la flore, la faune (hormis les oiseaux) rares, remarquables ou représentatifs de la biodiversité européenne. Cette protection nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). En France des propositions de sites d’intérêt communautaire (SIC) ont été agréées au niveau européen avant leur qualification en ZSC.

- Le réseau Natura 2000

L’ensemble ZSC et ZPS désignées en Europe constituera le réseau Natura 2000 qui regroupe l'ensemble des espaces désignés en application des directives "Oiseaux" et "Habitats".

Ce réseau d’habitats a pour objectif de mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables.

Le secteur de la ZAC n’est pas concerné directement par un site Natura 2000 mais se situe entre les 5 sites suivants (seuls les deux sites Natura 2000 sur la Loire concernent la commune de Saint-Dyé-sur-Loire) :

- ZPS « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher », 500 m au Nord du projet :

. n° FR2410001

. 2398 ha

- ZPS « Domaine de Chambord », 3 km au Sud-Est du projet :

. n° FR2410024

. 4665 ha

- ZSC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers », 500 m au Nord du projet :

. n° FR2400565

. 2278 ha

- ZSC « Domaine de Chambord », 3 km à l’Ouest du projet :

. n° FR2400058

. 4694 ha

- ZSC « Grande Sologne », 7 km au Sud-Est du projet :

. n° FR2402001

. 346 000 ha dont 212 000 en Sologne du Loir-et-Cher.

ZPS et ZSC

« Domaine de Chambord»

ZSC

« Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers»

ZPS

« Vallée de la Loire du Loir-et-Cher»

Zonages de protection de la nature

La protection des espèces

La protection des plantes sauvages est réglementée par différents textes :

- la liste nationale des espèces végétales protégées (arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995),

- la liste régionale des espèces végétales protégées (arrêté ministériel du 12 mai 1993) complète cette liste nationale. Elle a la même valeur juridique que la liste nationale. Cette liste rassemble des espèces à la fois rares, en régression et menacées par les activités humaines,

- la liste des espèces végétales faisant l'objet d'une réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre gratuit ou onéreux dans le département du Loir-et-Cher (arrêté préfectoral du 23 décembre 1998)

La liste des espèces faisant l'objet d'une protection légale est forcément limitée en nombre. Mais d'autres espèces rares ou remarquables, ne bénéficiant pas d'un statut de protection, peuvent être observées dans divers milieux privilégiés (zones humides, prés maigres...).

Mesures réglementaires de protection concernant la faune vertébrée

Avifaune : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cette liste ne prend pas spécifiquement le caractère de rareté des espèces (tous les oiseaux d’une taille inférieure à celle du merle sont protégées quel que soit leur degré de rareté).

Amphibiens et reptiles : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et des modalités de leur protection. Tous les amphibiens et reptiles sont protégés en France.

Mammifères : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Insectes : Arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Listes rouges Régionale actuellement validées et disponibles au 11/09/2013 : Amphibiens, reptiles, poissons, mammifères, odonates, orthoptères, mollusques. Les listes rouges pour la flore et l’avifaune sont en cours de validation.

Aucune espèce rare ou protégée n’a été inventoriée sur le secteur de la ZAC.

#### Diagnostic écologique, Natura 2000

Des prospections de terrain visant à rechercher la présence effective ou probable d’espèces animales et végétales ainsi que des habitats naturels d’intérêt européen ont été conduites, à l’automne 2013, sur le secteur de la ZAC.

##### Flore

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été observée sur le site d’étude. Il n’y a d’ailleurs aucune potentialité d’occurrence de ces espèces puisqu’elles sont toutes liées aux milieux aquatiques (étangs, mares) et qu’il n’y a pas de milieux de cette nature sur le site de la ZAC.

C’est, en particulier le cas du Fluteau nageant (Luronium natans) qui se développe sur diverses mares du Domaine de Chambord mais qui n’est pas présent sur le site de la ZAC.

Par ailleurs, aucune espèce végétale protégée à l’échelon national ou régional n’a été observée.

##### Habitats naturels

Si, par commodité, l'on a coutume de parler de milieux naturels, il s'avère plus exact, dans de nombreux cas, d'utiliser le terme de "semi-naturels".

A côté de surfaces affectées à la production agricole (champs cultivés) ou aux implantations humaines (zones urbaines) et dont la flore est imposée par l'homme qui en choisit l'essentiel des espèces végétales, il existe des milieux dont la gestion, basée sur des pratiques traditionnelles, permet à la végétation spontanée de se développer et d'exprimer ses potentialités.

Cette deuxième catégorie de milieux, que l'on peut qualifier de semi-naturels, représente, pratiquement de nos jours, les seuls secteurs "sauvages" de l'espace rural. Ils contribuent, par leur diversité, à former des paysages harmonieux et demeurent le cadre de vie habituel et parfois les ultimes refuges de la plupart des espèces animales et végétales indigènes.

L’ensemble des milieux recensés sur le secteur d’étude a été codifié selon la typologie CORINE Biotopes qui caractérise les habitats français.

Occupation du sol

Divers milieux naturels et semi-naturels occupent le site. Ils représentent différents stades évolutifs de la dynamique naturelle de la végétation.

Les milieux naturels rencontrés vont du sol nu (cultures) jusqu’aux fourrés (à dominante de pruneliers) en passant par des formations végétales herbacées de jachères, de friches et de prairies. Des petites parcelles de vergers à l’abandon et de jardins sont également présentes. La poursuite de l’abandon conduirait à terme au développement d’accrus forestiers et de boisements spontanés de feuillus.

| Milieu | Intitulé de l’habitat | Code CORINE Biotopes | % du périmètre (surface ± 9 ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Terres agricoles et paysages artificiels | Prairies améliorées (semées) | 81 | 23 % |
|  | Cultures (millet) | 82-1 | 7 % |
|  | Terrains en friche (post-culturale) | 87-1 | 49 % |
|  | Vergers x terrains en friche | 83-15 x 87-1 | 4 % |
|  | Jardins | 85-32 | 11 % |
| Landes et fruticés | Fourrés | 31-8 | 6 % |

En fonction de la culture antérieure et de son éventuel statut de jachère PAC, la gestion des parcelles en gel ou en friche post-culturale à une influence sur le cortège floristique. Les graminées dominent (fétuques, ray-gras, dactyle…souvent semés) si le fauchage ou le broyage est répété et fréquent. Les dicotylédones (Carotte sauvage, picris…) sont plus nombreuses sur les parcelles en jeunes friches ou lorsque les interventions sont plus épisodiques.

L’existence, sur le site de la ZAC, de milieux naturels d’intérêt communautaire signalés sur les Zones Spéciales de Conservation Natura 2000 des environs (Vallée de la Loire, Chambord et Grande Sologne) a été particulièrement recherchée.

Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la nomination des sites Natura 2000 (directive Habitat) les plus proches du site de la ZAC (Grande Sologne, Domaine de Chambord, Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers) rassemblent les milieux suivants :

- « Grande Sologne :

. landes sèches ou humides

. marais ou lisières fraiches herbacés (mégaphorbiaies)

. diverses végétations d’étangs, mares, rivières

. prés maigres sur sables très acides, secs ou humides

. prairies et boisements alluviaux des vallées de cours d’eau

tourbières

. vieilles chênaies sur sols très humides ou très secs

. peuplements de genévriers

. prairies humides ou pelouses sèches sur sols calcaires

- « Domaine de Chambord » : une partie des milieux présents en Grande Sologne,

- « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » : des milieux de grèves, îles et terrasses essentiellement présents dans les vallées des grands fleuves et de leurs affluents.

Au cours de cette étude, aucun habitat naturel d’intérêt européen n’a été diagnostiqué sur le site de la ZAC.

| - Culture, gel à millet | - Gel, friche post culturale à dominante de dicotylédones |
| --- | --- |
| - Gel, friche post culturale à dominante de graminées | - Parcelle de prairie fauchée |
| - Petit verger à l’abandon | - Jardin |
| - Fourrés de pruneliers | - Noyers isolés |

##### Faune

Les zones Natura 2000 les plus proches du site de la ZAC possèdent des espèces communautaires inféodées aux milieux aquatiques comme le Castor d’Europe et le Triton crêté. Des macroinvertébrés comme le Grand Capricorne ou la Lucane cerf-volant sont également présents sur ces sites Natura 2000 du fait de la présence de vieux arbres. Ces coléoptères ont besoin pour effectuer leur cycle vital de vieux chênes d’un âge supérieur à 200 ans pour le Capricorne, ou alors de vieilles souches en décomposition pour le Lucane.

De même, les vieux arbres fissurés peuvent également profiter à certaines chauves-souris comme la Barbastelle.

Cours d’eau, mares, vieux arbres sont absents du site de la ZAC, les potentialités d’accueil pour ces différentes espèces sont quasi nulles.

En ce qui concerne les oiseaux, les espèces présentes dans les zones Natura 2000 les plus proches du site de la ZAC sont majoritairement inféodées aux milieux aquatiques.

Le Balbuzard pêcheur, aigle pêcheur, niche actuellement dans le Domaine National de Chambord. Six à sept couples viennent chaque année se reproduire dans le parc (source : ONF/EPIC Chambord). L’enjeu majeur est alors d’éloigner les activités humaines aux abords des nids occupés. Pendant l’été, Il n’est pas rare de voir le Balbuzard venir pêcher en Loire. Plusieurs individus effectuent le trajet Chambord-Loire en traversant différentes communes ligériennes. Il est probable que le Balbuzard pêcheur survole le territoire de St-Dyé-sur-Loire, mais l’emprise du projet ne devrait pas représenter un obstacle particulier dans ses déplacements.  Il convient de noter également, que les populations de Balbuzard pêcheur sont en progression depuis une quinzaine d’années en région Centre et que des couples s’installent également en Sologne.

D’autres espèces d’oiseaux affectionnent des habitats particuliers comme la Fauvette pitchou qui apprécie les landes à Bruyère à balais (Erica scoparia) ou les landes rases pour le Pluvier doré. Ces habitats ne sont pas présents sur le site de la ZAC de la Couture.

Les espèces d’oiseaux d’intérêt européen du site Natura 2000 concernant la Loire sont des espèces nichant sur le fleuve. Il existe un enjeu fort en Loire concernant surtout les Sternes pierregarin et naine. Ces deux espèces nichent sur les îlots sableux et graveleux situés à Blois. D’une manière générale, les oiseaux présents sur le fleuve ne seront pas impactés par le projet car les habitats préférentiels de nourrissage et de nidification de ces espèces n’existent pas sur le site de la ZAC.

Il n’a pas été noté d’enjeux directs de l’emprise du projet sur la pérennité des espèces d’intérêt européen présentes sur les sites Natura 2000 les plus proches.

#### Le réseau écologique ou « trame verte et bleue »

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

La loi Grenelle 2 confie aux Régions, en co-pilotage avec l’État, l’élaboration d’une stratégie régionale trame verte et bleue (schéma régional de cohérence écologique = SRCE). Ce schéma identifie les grandes zones naturelles à préserver et les connexions à créer entre elles. Relier ces zones permet aux espèces qui les habitent de se déplacer, et ainsi, de résister aux agressions extérieures (routes, pollutions, bruit…).

Le projet régional de SRCE est actuellement en phase de consultation.

La trame verte et bleue (TVB)

Au niveau local, des études dites « trame verte et bleue » sont menées pour préciser la cartographie et les enjeux locaux.

Le réseau écologique ou « trame verte et bleue » constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages afin de garantir leurs capacités de libre évolution.

Chaque espèce, voire chaque population a des capacités de dispersion et des exigences écologiques particulières. Il est donc possible théoriquement, d’identifier autant de réseaux écologiques que d’espèces. Néanmoins, dans une visée opérationnelle, les espèces ayant des besoins proches et fréquentant des milieux de même type peuvent être regroupées. Par exemple, on parlera ainsi des oiseaux forestiers ou des espèces végétales des pelouses calcaires.

Les continuités écologiques sont des éléments du réseau écologique. Elles correspondent à l’ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques s’appliquant plus particulièrement aux milieux terrestres mais aussi humides, ainsi que les cours d’eau et canaux.

Ainsi, par glissement, on peut identifier des « sous-trames » par type de milieux (par exemple la sous-trame des milieux forestiers, des milieux ouverts calcicoles, etc). Le raisonnement à l’échelle de grands types de milieux naturels est souvent privilégié et nécessaire pour identifier une Trame Verte et Bleue qui soit visible et/ou compréhensible par les différents acteurs du territoire.

Le projet de ZAC dans le SRCE et la TVB locale

D’après le  projet de Schéma Régional de Cohérence Territorial (SRCE), le périmètre de la ZAC n’est pas concerné directement ou bien se situe en limite d’emprise de corridors écologiques diffus et imprécis des sous trames liées à la Loire.

L’étude TVB locale menée par le SIAB et les prospections de terrain, réalisées dans le cadre de l’étude d’impact, n’identifient pas de corridor écologique et d’enjeux de continuité écologique sur le secteur de la ZAC.

#### Paysage

Complément au II. 2 Paysage p 59 de l’étude d’impact de décembre 2011

##### La ZAC dans son environnement paysager

Le site de la ZAC se situe en limite Sud-Ouest du bourg de Saint-Dyé-sur-Loire en limite de zones déjà urbanisées. Il est à la jonction de différents tissus urbains, situé dans le prolongement du bourg, non loin du centre ancien et des équipements (école) et bordé par les constructions réalisées ces dernières années.

Le site est ceinturé sur une grande partie de son périmètre par :

- des maisons traditionnelles et anciennes le long de la route de Chambord à l’Est,

- une urbanisation linéaire de pavillons au Nord  le long du chemin de la Couture et de la rue du 19 mars 1962,

- le nouveau quartier des Grèves au Sud-Est.

Seule, la partie Sud-Ouest de la ZAC est ouverte sur les terrains agricoles proches.

CR 81

4

3

Lotissement des Grèves

2

Chemin de la Couture

1

Route de Maslives

CR 62

Chemin  de la Couture

Chemin des Cornards

Prises de vue des photos

Les vues directes sur le site depuis les principales routes qui l’encadrent sont rares et limitées principalement aux accès (routes et chemins qui le traversent).

| Photo 1 : vue vers le Nord et le CR des Cornards | Photo 2 : vue vers le Nord et le CR de la Couture (GR) |
| --- | --- |

Les vue extérieures principales sur le site se font :

- depuis la route de Maslives en venant du Sud où les bosquets du plateau filtrent le regard vers les abords du bourg. Le secteur de la ZAC apparaît, à l’approche de l’entrée dans l’agglomération, comme un léger front arboré entre deux zones de constructions de type pavillonnaire (rue du 19 mars 1962 et lotissement des Grèves) (Photo 3).

Photo 3

Secteur de la ZAC

Lotissement des Grèves

Rue du 19 mars 1962

- depuis le CR 62, le front bâti de la rue du 19 mars 1962 se distingue au second plan (Photo 4).

Photo 4

##### La ZAC et le Val de Loire -Patrimoine mondial de l’UNESCO

Le Val de Loire est classé depuis 2000 au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. L’inscription concerne spécifiquement le Val de Loire et le périmètre situé en général entre les deux coteaux le bordant de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire (49) sur une longueur de 280 km et près de 800 km².

Cette inscription est basée sur 3 critères caractéristiques du Val de Loire à savoir :

- son patrimoine monumental et la qualité de ses sites urbains (Val de Loire = expression du génie créateur humain),

- l’influence des idéaux de la Renaissance et du siècle des lumières sur la pensée et la création de l’Europe occidentale,

- le développement harmonieux entre l’homme et son environnement depuis 2000 ans.

La commune de Saint-Dyé-sur-Loire fait partie des 164 communes du Val de Loire. A ce titre elle s’est engagée par délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2012 à préserver la valeur universelle exceptionnelle de ce site et à prendre en compte le plan de gestion dans ses documents de planification, notamment dans le Plan Local d’Urbanisme ainsi que dans l’élaboration des projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du site UNESCO.

Une partie du territoire de la commune appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO (Bien « Val de Loire ») : bord de Loire, noyau urbain ancien et prolongement vers le site du château et du parc de Chambord. Le reste du territoire communal, dont la ZAC, fait partie de la zone « Tampon ».

Bien « Val de Loire »

Zone « Tampon »

ZAC

Limite du site « Val de Loire » UNESCO

(extrait de la carte du zonage « Val de Loire »

La zone tampon a été créée pour permettre de préserver des espaces d’approche et de covisibilités, de menaces, et utilisations inconséquentes et de protéger ainsi la vue du périmètre.

### Milieu, urbanisme et patrimoine

#### Occupation du sol

Complément au III. 1 Occupation du sol p 67 de l’étude d’impact de décembre 2011

Les terrains concernés par la ZAC sont principalement occupés par des formations végétales herbacées de jachères et de friches avec une évolution vers un abandon progressif.

| RPG 2007 | RPG 2008 |
| --- | --- |
| RPG 2009 | RPG 2010 |

Evolution de l’occupation agricole des parcelles de la ZAC

(sources : IGN Géoportail, Registre Parcellaire Graphique)

L’activité agricole à tendance à diminuer sur le secteur de la ZAC.

Les parcelles du périmètre de la ZAC ne sont pas toutes déclarées à la PAC notamment la partie centrale avec ses parcelles en jardins, vergers familiaux (le plus souvent à l’abandon) et fourrés.

A l’Est et à l’Ouest, les parcelles agricoles en céréales et protéagineux sont réservées peu à peu pour le gel PAC comme bon nombres de parcelles situées en périphérie du bourg de Saint-Dyé-sur-Loire.

#### Patrimoine culturel et archéologique

Complément au III. 3 Patrimoine culturel et archéologique p 71 de l’étude d’impact de décembre 2011

Le périmètre de la ZAC se situe en dehors de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUPP) de Saint-Dyé-sur-Loire centrée sur le centre historique du bourg et les bords de Loire.

Les monuments inscrits ou classés au titre du patrimoine historique sont également situés en dehors du périmètre de la ZAC. L’église et les anciennes fortifications dans le noyau ancien notée 1 ; moulin-cavier de l’Ecuelle)

Moulin -cavier

Etat des connaissances relatives au patrimoine archéologique

Source : DRAC centre - 2011

Diagnostic archéologique

Un diagnostic archéologique, prescrit par arrêté n° 13/0601 en date du 07/10/2013 concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre du projet de  ZAC, a été réalisé début 2014 par l’INRAP sur la première phase de l’aménagement.

### Déplacements et transports, réseaux

Complément au V 5. Réseaux d’assainissement p 86 de l’étude d’impact de décembre 2011

Pour les données relatives aux eaux pluviales, voir II - 3. Gestion actuelle des eaux pluviales p 18 du complément à l’étude d’impact.

### Prescriptions du SDAGE

Complément à l’étude d’impact de septembre 2011

La directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite directive cadre sur l’eau (DCE), transposée en droit français par la loi 2004-338 du 21 avril 2004, fixe le nouveau cadre pour la gestion de l’eau.

Les objectifs fixés par la directive comportent plusieurs aspects :

- prévenir la détérioration de toutes les masses d’eau,

- atteindre, sauf dérogation, le bon état en 2015,

- supprimer avant 20 ans les rejets de substances dangereuses prioritaires,

- atteindre  les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2015.

Le SDAGE Loire-Bretagne adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 s’articule autour de 15 orientations fondamentales classées en 4 rubriques (en souligné : les principales orientations du SDAGE concernant le projet de ZAC) :

La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques

1- Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres

2 - Réduire la pollution des eaux par les nitrates

3 - Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation

4 - Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides

5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

6 - Protéger la santé en protégeant l’environnement

7 - Maîtriser les prélèvements d’eau

Un patrimoine remarquable à préserver

8 - Préserver les zones humides et la biodiversité

9 - Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs

10 - Préserver le littoral

11 - Préserver les têtes de bassin

Crues et inondations

12 - Réduire les conséquences directes et indirectes des inondations

Gérer collectivement un bien commun

13 - Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

14 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers

15 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

- L’orientation 3 : « Réduire la pollution organique » précise, dans sa disposition 3D 2 « Réduire les rejets d’eaux pluviales » que le rejet des eaux de ruissellement résiduelles (…) dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits et des charges polluantes acceptables par ce dernier et dans la limite des débits spécifiques suivants relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement :

- 20 l/s au maximum dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie comprise entre 1 ha et 20 ha,

- 1l/s/ha au maximum dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie supérieure à 20 ha.

## Présentation et justification

## du projet

Complément à « Description et raisons du choix du projet » p 95 de l’étude d’impact de décembre 2011

### Justification et choix du parti d’aménagement  retenu

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme le 23 janvier 2009, de manière à répondre aux besoins en logements et aux objectifs de mixité urbaine, la commune de Saint-Dyé-sur-Loire a souhaité ouvrir à l’urbanisation le secteur situé en zone 1 AU correspondant aux secteurs « Les Bas Coins, La Fosse Casserot et la Couture ».

Une concertation publique s’est déroulée pendant toute la durée des études préalables et préalablement à la création de la ZAC de la Couture le 03 juillet 2012.

Une étude d’impact a été réalisée en 2011 au moment de la création de la ZAC par le bureau d’études SODEREF et complétée en mai 2012 suite à l’avis de l’autorité environnementale.

Ce projet d’urbanisation s’inscrit dans un programme de densification urbaine du centre bourg de Saint-Dyé-sur-Loire, dans le prolongement des secteurs urbanisés de la commune.

La définition des principes généraux d’aménagement ont été définis dans le cadre du dossier de création de la ZAC en 2012. Le projet d’aménagement retenu a ensuite fait l’objet d’études opérationnelles plus précises sur le plan de l’aménagement et de l’équipement de cette zone et pour la constitution du dossier de réalisation de la ZAC en 2013 et 2014.

L’urbanisation de ce secteur doit permettre de répondre aux objectifs suivants :

- permettre l’accueil de nouveaux habitants,

- maîtriser et encadrer l’urbanisation d’un nouveau quartier,

- assurer une « couture urbaine » dans le prolongement et en cohérence de l’existant,

- maintenir les équipements, commerces et services ainsi que la vie associative.

La ZAC de la Couture, dont la surface totale est d’environ 9 hectares et la surface cessible d’environ 6 hectares, est destinée à accueillir des constructions à usage principal d’habitation dans l’objectif d’une mixité urbaine.

La surface de plancher maximale autorisée dans le programme de construction définitif de la ZAC est de 14000 m² pour la création de 99 logements répartis ainsi par typologie :

- 87 logements en lots libres

- 12 logements individuels groupés en location sociale répartis en trois secteurs.

Ce complément à l’étude d’impact initiale concerne les éléments non connus ou qui ont évolués depuis la création de la ZAC en 2012.

Les éléments nouveaux retenus dans le projet sont présentés en rouge sur les figures et dans le tableau suivants (les n° dans le tableau renvoient à une localisation sur le schéma d’aménagement p 42).

Principes d’aménagement du secteur de la ZAC (dossier de création de la ZAC 2012, Groupement Roumet-Guitel/J.Quatrepoint/SODEREF)

Chemin de la Couture

CR de la Couture

Chemin des

Cornards

Rue des Gâtes

Chemin des Landats

Rue du Tramway

Rue du 19 mars 1962

15

Voies principales

Voies secondaires

Voies tertiaires

12

1

2

3

3

4

3

4

4

5

5

6

7

8

9

11

10

12

13

13

13

14

14

14

3

Logements sociaux

Document non contractuel

Schéma d’aménagement (dossier de réalisation de la ZAC 2014)

| Thèmes | Schéma des principes d’aménagement Dossier de création (2012) | Schéma d’aménagement Dossier de réalisation (2014) |
| --- | --- | --- |
| Programme. | Surface de plancher de 10 400 m2 pour la création de 80 logements dont 12 logements locatifs sociaux. Taille moyenne des parcelles en lot libre de 900 m2. | Surface de plancher de 14 000 m2 pour la création de 99 logements dont 12 logements locatifs sociaux. Taille moyenne des parcelles en lot libre de 775 m2 : => Volonté de densifier le programme et de mixité sociale. |
| Desserte. | 3 voies principales qui relient le nouveau quartier aux voiries périphériques principales. 5 voies secondaires internes au quartier, structuration d’ilots internes. 5 voies tertiaires réservées aux circulations douces pour relier le quartier aux chemins périphériques et les ilots entre eux. Maintien du CR de la Couture en voie réservée aux circulations douces. | Le réseau viaire prévu au schéma d’aménagement reprend les grandes lignes proposées au dossier de création en termes de hiérarchie des voies et d’organisation 3 voies principales qui relient le nouveau quartier aux voiries périphériques. Secteur Ouest : - la voirie principale est décalée vers le Nord pour desservir la première phase du programme. 2 voies secondaires qui reprennent le schéma des voies secondaires envisagées. Secteur Ouest : - la voie secondaire est décalée vers le Sud. Une petite voie secondaire interne à l’ilot n’a pas été retenue car difficile à intégrer au projet parcellaire.1 Secteur Est : - armature générale respectée, création de voies tertiaires mixtes complémentaires avec un raccordement supplémentaire sur la voie principale centrale entre les deux secteurs. 2 Moins de voies réservées aux circulations douces mais respect des principes de desserte du projet : Secteur Ouest : - une seule connexion avec le CR des Landats au Sud est assurée mais dans une position médiane permettant un accès aisée depuis l’ensemble du secteur. 3 - la desserte du cœur d’ilot est maintenue mais avec une seule liaison Nord-Sud vers les voiries structurante du secteur. 3 Secteur Est : - la liaison Nord-Sud du CR de la Couture est maintenue. 4 - la liaison Est-Ouest n’a pas été retenue mais est compensée en partie par une voirie tertiaire mixte. 4 |
| Accès. | Au Nord, à l’intersection du chemin de la Couture et du CR des Cornards, le CR est étroit. Etudier l’aménagement d’une voie à double sens à régime prioritaire en entrant avec réalisation d’une voie de stockage dans la ZAC. | L’entrée Nord est élargie et sécurisée (trottoir, plateau routier surélevé…), mise en place d’une signalétique adaptée, pas de voie de stockage. 5 L’entrée Ouest est aménagée par un giratoire. 5 |

| Places publiques. | 3 places principales et 2 secondaires sont envisagées au projet. | Réaménagement des places publiques. Secteur Ouest : - la place prévue, à l’Ouest, à partir de l’accès depuis la rue du 19 mars 1962 a été reconfigurée dans le cadre de l’aménagement de la voirie avec un espace paysager. 6 - la placette (élargissement de voirie) envisagée au Nord, à partir de l’accès depuis la route de Maslives a été recomposée dans le cadre de l’aménagement des logements locatifs sociaux.7 Secteur Est : - la place prévue au Sud, au niveau de l’accès au quartier des Grèves, a été redessinée de manière à assurer une meilleure configuration des terrains. Cet espace public, dont l’aménagement a été recomposé avec l’implantation des futurs logements locatifs sociaux, constituera la liaison et l’ancrage du nouveau quartier au tissu urbain. 8 - la place prévue à l’Est, au niveau de l’entrée depuis la rue du Tramway, a été déplacée vers le Nord et paysagée dans le cadre de l’implantation des futurs logements locatifs sociaux. 9 - la placette prévue au Nord, en bordure du CR de Couture, sera remplacée par un espace paysager autour du futur bassin de rétention des eaux pluviales. 11 |
| --- | --- | --- |
| Gestion des eaux pluviales. | Gestion des eaux pluviales si possible au moyen de noues de transit puis vers des noues d’infiltration ou vers le réseau pluvial existant. Rejet régulé dans le réseau pluvial existant en 3 points : réseau situé à l’angle du CR des Cornards et route de Maslives ; réseau du Chemin de la Couture (envisager une servitude) ; réseau existant rue du Tramway. Gestion appropriée des eaux pluviales sur le terrain du constructeur avant évacuation vers le réseau. | Gestion des eaux pluviales des chaussées, parkings réalisés selon les secteurs et les exutoires sollicités. Secteur Ouest : - principalement par des noues latérales à la voirie installées sur des massifs souterrains d’infiltration avec rejet régulé au Nord vers le réseau du chemin de la Couture. 10 Secteur Est, partie Nord : - aménagement d’un bassin de rétention intégré à l’aménagement paysager de la ZAC avec rejet régulé vers le réseau du chemin de la Couture par l’intermédiaire d’un réseau à créer sur parcelle privée (mise en place d’une servitude de tréfonds). 11 Secteur Est, partie Sud : - noues de transit et rejet dans le réseau pluvial existant de la rue du Tramway avec redimensionnement du bassin d’infiltration de la commune situé hors ZAC. 12 Pour les constructeurs, gestion des eaux pluviales par infiltration, à la parcelle ou au groupe de parcelles et à leur charge. Incitation à l’utilisation de techniques alternatives (toitures végétalisées, récupération eaux pluviales…) |
| Parcelles de jardins et vergers. | Quelques parcelles de jardins et de vergers pourraient être conservées aux abords du chemin des Cornards. | Dans le cadre de l’aménagement proposé et compte tenu de l’état sanitaire de certaines parcelles de vergers, leur maintien sur place n’a pas été retenu au projet. En dehors du périmètre de la ZAC, une parcelle sera acquise par l’aménageur pour répondre à la demande des propriétaires de jardins et vergers dont la parcelle a été acquise dans le cadre de ce projet d’aménagement et qui souhaitent retrouver un jardin et/ou un verger. 13 |
| Arbres existants. | 3 noyers pourraient être conservés dans le plan d’aménagement. | Le schéma d’aménagement intègre la conservation de 4 noyers sur les terrains ou au sein des aménagements paysagers de la ZAC. 14 |
| Plantations. | Plantation d’arbres dans le périmètre de la ZAC et traitement de la transition paysagère par une haie en limite Sud-Ouest. | Des arbres composent l’aménagement paysager de la ZAC : en bordure de voirie, en alignement et en groupe. Ils participent à l’aménagement de la voirie et aux ambiances dans la zone (signalement d’une sente, d’une intersection, tracé et forme de la voirie…). La frange Sud-Ouest de la ZAC sera traitée par une haie champêtre mélangée à des petits fruitiers réalisée par l’aménageur pour assurer une bonne transition entre la plaine agricole et les nouvelles zones bâties. 15 |
| Tranches opérationnelles de réalisation de la ZAC. | - 3 phases. | - 2 phases et 4 tranches. |

### Caractéristiques du projet de traitement des eaux pluviales

#### Principes de gestion des eaux pluviales

Le principe général de gestion des eaux pluviales dans le périmètre de la ZAC est de privilégier au maximum l’infiltration des eaux pluviales sur place dans le sol pour limiter le rejet dans les réseaux d’eaux pluviales périphériques.

Au Nord de la ZAC, rue de la Couture, le réseau d’eau pluvial enterré est limité en taille (Ø 300 mm).

Au Sud, dans le périmètre de la ZAC, rue du Tramway, le réseau d’eau pluvial enterré à des caractéristiques adaptées pour recevoir les eaux pluviales d’une partie de la ZAC (Ø 400 mm puis Ø 600 mm).

Ces deux antennes (chemin de la Couture et rue du Tramway) se rejoignent au niveau d’un bassin d’infiltration communal (voir 4.1 - Gestion des eaux pluviales p 10).

La ZAC est classée en secteur 1AU au PLU de St-Dyé-sur-Loire où le règlement stipule que « Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales. Toutefois, un écoulement des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier».

Les eaux pluviales générées sur les lots libres (toitures, zones imperméabilisées) seront traitées à la parcelle ou au groupe de parcelles. Les futurs acquéreurs seront incités à s’équiper de cuve de récupération des eaux pluviales.

Les eaux pluviales générées sur les 3 lots réservés aux logements semi-collectifs sociaux (toitures, zones imperméabilisées) n’ont pas d’obligation de traitement à la parcelle et peuvent être raccordées aux dispositifs les plus proches (noue, réseau). Toutefois, le traitement des eaux pluviales à la parcelle ou au groupe de parcelles est encouragé.

Le principe général de gestion des eaux pluviales dans le périmètre de la ZAC s’organisera par la réalisation de noues latérales à la voirie intégrées à l’aménagement paysager du site.

Ce réseau de noues permettra :

- de récupérer les eaux pluviales générées par la ZAC,

- de temporiser et ralentir le transit des eaux pluviales,

et selon les secteurs :

- d’assurer l’infiltration des eaux pluviales sur place dans des massifs souterrains drainant réalisés sous les noues,

- de conduire les eaux pluviales jusqu’à des ouvrages aériens de stockage et d’infiltration des eaux,

- de conduire les eaux pluviales vers le réseau pluvial périphérique le plus proche.

L’approche sera adaptée aux caractéristiques topographiques, de perméabilité des sols et de desserte en réseau d’eaux pluviales des différents secteurs de la ZAC.

Sur les secteurs à l’Ouest du CR des Cornards et dans l’angle Nord-Est de ce chemin rural, les eaux pluviales générées sur le site par la voirie et les dépendances seront traitées par une série de noues d’infiltration réalisées dans le sens de la pente le long des voies de desserte.

Des rejets calibrés se feront dans le réseau du chemin de la Couture au Nord et dans le réseau de la rue du Tramway au Sud.

Sur le secteur entre le  CR des Cornards et la rue du Tramway, la gestion des eaux pluviales sera réalisée dans des noues de transit pour une temporisation dans un bassin paysager avec rejet calibré vers le réseau pluvial de la rue de la Couture.

Sur le secteur au Sud de la rue du Tramway, la gestion des eaux pluviales sera réalisée dans des noues de transit pour rejet dans le réseau pluvial de cette rue.

#### Caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales

##### Les ouvrages de collecte des eaux pluviales

Les eaux pluviales générées par la voirie et les zones de stationnement seront collectées en surface grâce à la mise en œuvre de voiries monopente

Voirie :

- les eaux de la voirie seront acheminées directement en surface vers la série de noues latérales (voirie monopente).

Zones de stationnement :

- profils adossés à ceux de la voirie contiguë, collecte des eaux pluviales en surface vers la voirie ou les noues.

Coupe voie principale

Schéma Cabinet Géomètre Daspet

Coupe voie tertiaire

Schéma Cabinet Géomètre Daspet

Coupe voie secondaire

Schéma Cabinet Géomètre Daspet

Les noues (de transit ou d’infiltration) seront doublées par des chemins piétonniers ou mixtes stabilisés créant ainsi des espaces publics intégrés à l’aménagement d’ensemble de la ZAC. Elles seront peu profondes (de l’ordre de 0,4) avec des pentes faibles pour une emprise au sol en général de 1,75 m, voire 2,5 m localement. Elles seront enherbées, côté rue, et plantées d’arbustes et de plantes vivacespour les protéger contre le stationnement sauvage.

| Noue en bordure de chaussée | Noue en bordure de chaussée |
| --- | --- |

La liaison hydraulique entre les noues de transit, au niveau des entrées de lots ou des franchissements routiers, se fera par une buse enterrée (Ø 100 à150 mm) ou/et un caniveau à grille. Un drain sera installé sous la noue pour faciliter l’infiltration sur place.

| Liaison avec une buse entre noues | Caniveau à grille |
| --- | --- |

Les trop-pleins vers le réseau seront constitués de grilles avaloirs calées en sommet de noue.

| Liaison avaloir entre noues (Photo : CDPNE) | Liaison avaloir entre noues (Photo : CDPNE) |
| --- | --- |

La liaison hydraulique entre les noues d’infiltration sur massif drainant au niveau des entrées de lots ou des franchissements routiers se fera par le drain installé dans le massif souterrain (Ø 200 mm).

##### Caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales

La ZAC a une vocation résidentielle et n’accueillera pas d’activités industrielles polluantes. Les trafics automobiles resteront modestes dans la zone. Les eaux pluviales à traiter véhiculeront de faibles concentrations en hydrocarbures.

Elles seront donc traitées par des noues enherbées sans installer à l’amont d’ouvrages spécifiques de type séparateurs à hydrocarbures qui ne sont pas adaptés à la problématique du traitement de la pollution chronique des eaux pluviales (données du SETRA).

Les noues seront cloisonnées par secteurs ou sous bassins par les voiries. La gestion des eaux pluviales par sous-secteur sera indépendante.

Les données de perméabilités dans le secteur de la ZAC sont issues de l’étude  géotechnique réalisée en octobre 2013  par le bureau d’études GINGER CEBTP – Agence de Tours.

Les perméabilités sont très variables notamment pour la formation superficielle argilo sableuse. Pour des raisons de sécurité, dans les calculs de dimensionnements hydrauliques il a été retenu comme hypothèse que seule la base des équipements participait à l’infiltration quand la perméabilité du sol le permettait.

Pour répondre aux caractéristiques du bassin versant et aux enjeux qualitatifs et quantitatifs, l’infiltration sera recherchée au maximum.

Cependant, lorsque des rejets seront nécessaires vers le réseau  pluvial communal, les ouvrages (noues, bassin) seront commandés à l’aval par un limiteur de débit, par ajutage ou bien de type « vortex » (le réglage du débit s’effectue en usine et permet de garantir des faibles débits), installé dans un regard.

Les noues d’infiltration du secteur Ouest

La gestion des eaux pluviales sera réalisée dans des noues composées de plusieurs éléments imbriqués permettant de gérer, par infiltration, les eaux pluviales générées sur le site à savoir :

une noue enherbée de faible profondeur (0,4 m),

un massif drainant souterrain installé sous la noue.

| Le massif drainant souterrain, d’une hauteur utile de 0,5 m, sera réalisé avec des éléments minéraux de granulométrie 40/80 permettant une porosité de 30 % (% de vide nécessaire au stockage temporaire de l’eau). Ce massif drainant sera protégé par un géosynthétique et recouvert de terre arable de l’horizon supérieur pour reconstituer un sol permettant l’aménagement des noues. Un drain assurera la continuité entre les différentes noues en série (Ø 200 mm). |  |
| --- | --- |

| Coupe de principe des noues et du massif drainant | Massif drainant (30 % de vide) Terre végétale enherbée (pente 1,5 pour 1) |
| --- | --- |

Pour la partie Nord, un rejet superficiel faible (4l/s) vers le réseau du chemin de la Couture est prévu afin de limiter les apports sur ce réseau d’assez faible capacité. Un trop-plein (Ø 300 mm) sera installé en bout de noue vers le réseau du chemin de la Couture.

Pour la partie Sud, un rejet superficiel de 10 l/s vers le réseau de la rue du Tramway est prévu. Un trop-plein (Ø 300 mm) sera installé en bout de noue afin de d’assurer une liaison vers le réseau pluvial à créer pour rejoindre celui de la rue du Tramway.

Le bassin de temporisation, secteur Nord-Est

La gestion des eaux pluviales sera réalisée dans un bassin de faible profondeur (entre 0,5 et 0,9 m environ) et aux pentes douces pour garantir une multifonctionnalité du site (loisirs, jeux…). Les eaux seront acheminées vers ce bassin par des noues de transit latérales à la voirie.

Le modelé et la forme de ce bassin sera intégré à l’aménagement paysager du secteur.

| Exemple de bassin paysager (St-Ouen) | Ex bassin paysager (Onzain) |
| --- | --- |

Un ouvrage de régulation à 8 l/s avec trop-plein (Ø 300 mm) sera réalisé en sortie de bassin afin de réguler le rejet vers le réseau  pluvial à créer pour rejoindre celui de la rue de la Couture. Une partie de ce réseau sera réalisé sur terrain privé (servitude de tréfonds) avec accord du propriétaire.

| Une vanne d’obturation sera installée au niveau de l’ouvrage de régulation de débit avant rejet dans le réseau pluvial pour permettre d’isoler l’ouvrage de temporisation des eaux pluviales en cas de pollution sur le site (ex : fuite d’hydrocarbure…). |  |
| --- | --- |

Plan et coupes du bassin de temporisation des eaux pluviales

Schéma Cabinet Géomètre Daspet

Les noues de la rue du Tramway

Un réseau  pluvial est déjà installé sous la rue du tramway. Les eaux pluviales produites sur ce secteur seront recueillies pars les noues de transit latérales à la voirie avant de rejoindre le réseau  pluvial existant.

Les lots libres constructibles

Sur les lots libres constructibles, les propriétaires choisissent les dispositifs de rétention des eaux pluviales à la parcelle (puits d’infiltration, tranchées filtrantes… avec mise en place ou non de citernes de récupération des eaux de pluie). La pluie de période de retour 10 ans est retenue pour le dimensionnement de ces ouvrages.

La perméabilité des sols a un coefficient d’infiltration moyen de l’ordre de 1,9 10 –6 m/s à environ 2 m de profondeur en moyenne compatible avec la mise en place d’ouvrages d’infiltration.

Un regard décanteur sera installé en amont de l’ouvrage d’infiltration, ces deux éléments étant raccordés par un siphon pour retenir déchets et autres flottants. L’ouvrage d’infiltration est alimenté à partir du regard décanteur par surverse.

Il est recommandé d’installer les ouvrages à une distance minimale de 3 m par rapport à tout végétal arbustif ou arborescent (risque de dégradation de l’ouvrage par le système racinaire) et à plus de 5 m des bâtiments.

| Schéma de principe puits d’infiltration Source : SIVOA | Exemple de puits d’infiltration de la CU de Bordeaux (CUB). Source : STU |
| --- | --- |
| Schéma de principe tranché drainante Source : SIVOA | Exemple de tranchées couvertes. Source : Grand Lyon |

Le bassin d’infiltration du réseau de la commune

La collecte des eaux sur ce secteur de la commune s’organise par un réseau enterré à deux antennes (chemin de la Couture et rue du Tramway) qui se rejoignent au niveau d’un bassin d’infiltration communal au lieu-dit des « Barattes » (voir p 24).

Cet ouvrage est équipé d’un débourbeur-déshuileur.

Les caractéristiques géométriques actuelles de ce bassin sont les suivantes :

ouverture du bassin : 34,4 m x 19,4 m

pente : 2 pour 1

fond du bassin : 20 m x 5 m

hauteur utile : 3,6 m

volume utile : 1500 m3

Ce bassin sera agrandi pour permettre de recevoir les eaux pluviales tamponnées produites par la ZAC.

## Analyse des effets du projet

## sur l’environnement

Complément à « Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que l’estimation des dépenses, p 102 de l’étude d’impact de décembre 2011.

### Impacts sur le milieu physique et naturel

#### Impacts sur les eaux

Complément au I - 2. Impact sur les eaux superficielles  p 103 et I - 3. Impacts sur la qualité des eaux p 106 de l’étude d’impact de décembre 2011

##### Impacts de la phase chantier

Les entreprises qui évolueront sur le chantier devront disposer d’engins conformes à la réglementation en vigueur. Les opérations d’entretien des engins ne devront pas être réalisées sur le site mais dans des lieux appropriés en dehors du site.

Les aires de stockage des véhicules de chantier ne devront pas être positionnées à proximité du réseau superficiel existant (réseau EP existant) ou à créer (noues, bassin).

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront réalisés suffisamment en amont des autres travaux projetés afin de pouvoir recevoir les eaux de ruissellement des premières installations (voirie, logements…). Si nécessaire, des bassins spécifiques temporaires devront être créés.

Avant de débuter les travaux, chaque maître d’ouvrage devra s’assurer que les entreprises qui évolueront sur le chantier respecteront les précautions particulières notamment suivantes :

- localisation des aires de garage des véhicules et éventuellement de stockage des produits nécessaires au fonctionnement des engins (huile, carburant...),

- rappel des précautions à prendre relatives au stockage et à la manipulation des produits nécessaires au fonctionnement des engins de chantier,

- les mesures de protection pour les aires de garage et de stockage (cuves…),

- les moyens de protection contre l’entraînement des fines dans le réseau superficiel (fossé de collecte, bassin de rétention temporaire…),

- les personnes responsables et celles à prévenir en cas d’incidents.

##### Impacts hydrauliques

###### Incidences sur le débit de crue

L’urbanisation envisagée dans le périmètre de la ZAC va modifier l’occupation du sol du secteur et donc le débit de pointe des eaux pluviales.

Le coefficient de ruissellement moyen du site augmente et passe de 0,07 (occupation des sols diversifiée) à environ 0,33 (urbanisation) par l’imperméabilisation des surfaces (voiries, parkings, trottoirs…) et le débit spécifique est multiplié par environ 4 fois.

- Le débit de pointe du secteur non urbanisé avant aménagement a été calculé selon la méthode rationnelle.

| BV | Surface (ha) | Pente (%) | C | Longueur (m) | Q10 (m3/s) | Qs (l/s/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAC de la Couture | 9 | 0,8 | 0,07 | 380 | 0,16 | 18 |

- Le débit de pointe global du secteur estimé après aménagement a été calculé selon la méthode superficielle (Caquot).

| BV | Surface (ha) | Surface apport (ha) | Pente (%) | C | Q10 (m3/s) | Qs (l/s/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAC de la Couture | 9 | 3 | 0,8 | 0,31 | 0,68 | 75 |

###### Débit de fuite des ouvrages de rétention

Les eaux pluviales de la ZAC seront traitées par secteur en privilégiant l’infiltration. Aucun rejet ne se fera dans le réseau superficiel qui est inexistant sur le secteur.

Par contre, des rejets tamponnés sont autorisés dans le réseau pluvial de la commune qui rejoint le bassin d’infiltration situé en dehors de la ZAC.

Le débit de fuite global des ouvrages de la ZAC est fonction de la perméabilité des sols, des surfaces d’infiltration et des limiteurs de rejets de ces ouvrages vers le réseau pluvial de la commune.

Pour l’ensemble des ouvrages de la ZAC :

- le débit d’infiltration dans les différentes noues est  de 8,6 l/s,

- le débit de fuite vers le réseau EP de la commune rue de la Couture est de 12 l/s,

- le débit de fuite vers le réseau EP de la commune rue du Tramway est de 10 l/s,

- pas de débit de fuite, avant rejet dans le réseau EP de la commune rue du Tramway, pour le secteur au Sud de cette voirie mais avec tamponnement d’environ 30 % des volumes produits.

##### Impacts sur la qualité des eaux superficielles

Les eaux pluviales de l’ensemble de la ZAC seront traitées par infiltration dans le sol sans rejet vers le réseau superficiel (infiltration sur place ou bien dans le bassin d’infiltration communal).

Les incidences du projet sur la qualité des eaux superficielles seront nulles.

##### Impacts sur la qualité des eaux souterraines

###### Impacts des ouvrages de traitement des eaux pluviales

- Caractéristiques des eaux de ruissellement

Les eaux pluviales de ruissellement sur des surfaces imperméables en milieu urbain proviennent essentiellement des eaux de toitures qui peuvent représenter environ 50 % de l’occupation du sol et des eaux de voirie.  Ces eaux pluviales sont composées :

- d’une part importante de matières solides, de flottants et de macro déchets (les MES absorbent divers polluants tels que les métaux lourds, les engrais…),

- de matières organiques,

- de métaux lourds (zinc des toitures et gouttières, cuivre, fer…),

- de micropolluants qui se trouvent associés au MES (hydrocrabures, pesticides …).

60 à 90 % de la charge organique et en MES des eaux pluviales de ruissellement en milieu urbain proviennent de la voirie. Cependant, 15 à 25 % de la pollution contenue dans les eaux de ruissellement proviennent de la pollution de l’eau de pluie qui traverse une atmosphère polluée (Mottier, Boller, 1992).

Une quantité très importante de la pollution est fixée sur les matières en suspension véhiculées par les eaux de ruissellement. Ces particules ont une vitesse de sédimentation élevée, favorable à une bonne décantation. Toutefois, les nitrites, phosphates et dans une moindre mesure les produits phyto-sanitaires ne sont pas concernés par ce phénomène car ils sont présents sous une forme dissoute.

Le tableau ci-après donne la pollution fixée sur les particules solides en % de pollution totale.

(sources : Bachoc, Mouchel et Chebbo. 1992 ; Guide technique des bassins de retenue d’eaux pluviales. STU 1994).

Pour ce qui est de la pollution non soluble et dans la mesure où cette pollution est fortement liée aux matières en suspension, il est admis qu’une grande partie de cette pollution peut être retenue soit au niveau d’un équipement simple comme un décanteur, soit au niveau des premiers centimètres des surfaces d’infiltration.

- La qualité des eaux de ruissellement

Les rejets répétés d’eaux pluviales de ruissellement peuvent être un facteur contribuant à la dégradation des milieux naturels et notamment aquatiques. Les charges moyennes annuelles produites par les eaux de ruissellement sur les terrains constituant une opération d’aménagement sont présentées dans le tableau ci-après.

(sources : Bachoc, Mouchel et Chebbo. 1992 ; Guide technique des bassins de retenue d’eaux pluviales. STU 1994).

- Le traitement de la pollution

- La décantation

Une grande partie de la pollution contenue dans les eaux de ruissellement en milieu urbain (plus de 80 %) est fixée sur les MES qui ont une très bonne décantabilité. Le système le plus efficace pour ce type de dépollution est la décantation.

Après 24 heures de décantation environ, on observe les abattements de pollution suivants :

(sources : Bachoc, Mouchel et Chebbo. 1992 ; Guide technique des bassins de retenue d’eaux pluviales. STU 1994).

Pour atteindre une bonne décantation des eaux de ruissellement, le débit d’évacuation du dispositif de décantation doit être le plus faible possible et le volume de stockage suffisant pour intercepter les MES. Le tableau suivant permet d’estimer l’efficacité de l’interception des MES pour différents volumes de stockages.

(sources : Bachoc, 1992).

Pour obtenir une bonne efficacité de la décantation, il faut disposer d’un volume de stockage compris entre 100 et 200 m3/ha imperméabilisé.

- L’infiltration

L’infiltration dans le sol permet également un fort abattement de la pollution, le substratum marno-calcaire des calcaires de Beauce constituant l’élément essentiel de l’épuration des bassins d’infiltration. Ce substratum perméable se comportera comme un filtre vertical.

D’après les résultats du SETRA, le rendement épuratoire d’un filtre vertical est de l’ordre :

| Elément | Abattement de la charge (%) |
| --- | --- |
| MES | 80 – 90 |
| Métaux | 35 – 45 |
| DBO5 | 60 – 70 |
| Azote total | 30 – 40 |
| DCO | 50 – 60 |

Les perméabilités marnes et calcaires de Beauce traduisent une perméabilité de porosité moyenne, permettant un temps de transit suffisamment long vers la nappe du calcaire de Beauce située à environ une trentaine de mètres sur le secteur.

Lors de l’infiltration des eaux depuis la surface du sol, l’épuration s’opère essentiellement au sein de la zone non saturée. Les mécanismes épuratoires et en particulier l’adsorption, l’oxydation, les dégradations bactériennes, sont favorisés dans ces milieux non saturés, aérés, où les temps de séjour des polluants sont en général importants.

Le tableau ci-contre illustre l’abattement prévisible réalisé par le sol, constitué d’une matrice calcaire d’une épaisseur d’environ 20 à 30 m, et fonctionnant comme un filtre vertical (le débit d’infiltration correspond à la somme des débits d’infiltration des différents ouvrages réalisés sur le site de la ZAC et le bassin communal).

- Les noues de transit seront enherbées. La pollution sera retenue en grande partie par cette végétation, la tonte régulière des noues permettra l’évacuation régulière des polluants.

Une étude montre que des bandes enherbées de 6 m de large ont une efficacité moyenne de l’ordre de :

- 87 % sur les flux de MES,

- 85 % sur les flux de produits phytosanitaires,

- 54 % sur les flux de nitrates,

- 29,5 % sur les flux de phosphores solubles.

(Source : Etude de l’efficacité de dispositifs enherbés, ITCF-Agence de l’Eau 1998).

Ces espaces enherbés apporteront un complément non négligeable dans la dépollution des eaux pluviales notamment pour les éléments solubles (nitrates, phosphates…) qui sont peu concernés par les traitements par décantation et infiltration.

- Les eaux de ruissellement proviendront essentiellement des voiries d’accès. Le dispositif de gestion des eaux pluviales est diversifié (noues de transit enherbées, bassin en herbe) renforçant l’abattement des éléments polluants principalement fixés sur les MES avant leur traitement dans des espaces d’infiltration.

- Une vanne de confinement assurera l’isolement du bassin de temporisation lors d’une pollution accidentelle dans la ZAC.

- L’impact du projet de traitement des eaux pluviales de la ZAC sur les eaux souterraines sera insignifiant ainsi que sur les forages les plus proches.

##### Incidences sur la gestion des eaux usées

La compétence assainissement relève de la Communauté de Communes du Pays de Chambord. La station d’épuration de la commune de St-Dyé-sur-Loire est de type boues activées à aération prolongée.

L’ensemble du programme de la ZAC sera desservi par un réseau d’eau usée de type séparatif et raccordé au réseau d’assainissement existant.

Actuellement, cette station d’épuration fonctionne avec une capacité hydraulique de l’ordre de 35 %, elle peut donc recevoir les nouveaux effluents du programme de construction prévu de la ZAC.

##### Compatibilité avec le SDAGE

Les mesures relatives au traitement de l’eau pluvial de l’aménagement de la ZAC de la Couture sont compatibles avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne notamment :

- avec l’orientation 3 D – 2 : réduire la pollution organique – réduire les rejets d’eaux pluviales. En effet, le rejet prévu au projet dans le réseau superficiel est nul, l’infiltration sur place est privilégiée ou le rejet est tamponné avant de rejoindre le réseau communal lui-même raccordé à un bassin d’infiltration.

- avec l’orientation 12 – Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau.

#### Impacts sur le milieu naturel et les écosystèmes

Complément au I – 6. Impact sur la faune et la flore p 110 de l’étude d’impact de décembre 2011

##### Espèces protégées

Aucune espèce floristique d’intérêt européen, aucune espèce protégée, aucune espèce déterminante ZNIEFF et aucune espèce menacée n’a été observée sur le périmètre de la ZAC.

##### Natura 2000

Le site de la ZAC n’est pas concerné par un site Natura 2000.

Aucune espèce végétale et animale d’intérêt communautaire n’a été observée sur le site de la ZAC.

Aucun habitat naturel d’intérêt européen n’a été observé sur la zone d’étude.

Aucune zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 n’a été observée.

Le projet de ZAC n’aura pas d’incidence notable sur la faune, la flore et les milieux naturels du périmètre et aucune incidence notable sur les 5 sites Natura 2000 les plus proches.

### Impacts sur le milieu urbanisé, le patrimoine et le paysage

#### Impacts sur l’urbanisme et le cadre de vie

Complément au II - 1. Impact sur l’urbanisme et le cadre de vie p 115 de l’étude d’impact de décembre 2011

Le programme global de construction à réaliser dans la ZAC est plus important que le programme global prévisionnel du dossier de création afin de répondre à la mixité urbaine.

La surface de plancher est portée à 14 000 m2 contre 10 400 m2, le nombre de lots libres passe de 68 à 87 et les logements sociaux restent à 12. La taille moyenne des parcelles en lots libre passe de 900 m2 en moyenne à 780 m2.

Les accroches urbaines identifiées (places, entrées de ZAC…) sont également densifiées et structurées autour des 3 secteurs réservés à de l’habitat groupé à caractère social.

Le phasage propose un début d’aménagement de la ZAC par le secteur Ouest.

Il est justifié par :

- une maitrise foncière des terrains de ce secteur,

- une volonté de raccrocher l’extension linéaire de la rue du 19 mars 1962 au projet de développement urbain de la zone,

- de préparer la transition paysagère entre la ZAC et la zone agricole (plantation d’une haie champêtre et d’arbres),

- de réaliser les accroches urbaines principales avec le tissu urbain existant au Nord (chemin de la Couture) et au Sud (lotissement des Grèves).

L’armature viaire de la ZAC respecte les principes d’organisation du dossier de création. Les connexions avec les voiries existantes sont respectées, la hiérarchie des voiries également.

Le principe de gestion des eaux pluviales privilégie la réalisation de noues de transit ou d’infiltration en bordure de la voirie à créer. Ce réseau de noues enherbées et plantées irriguera l’ensemble du territoire de la ZAC. Il sera complété par le maintien et la création de sentiers, caractéristiques de l’organisation du centre bourg de la commune.

#### Impacts sur le patrimoine archéologique

Complément au II - 2. Impact sur le patrimoine culturel, architectural et archéologique p 116 de l’étude d’impact de décembre 2011

Les secteurs de la ZAC concernés par la phase 1 (Ouest du CR des Cornards et sites des logements sociaux) ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique début 2014. Ce diagnostic n’a pas livré d’éléments archéologiques suffisamment significatifs pour justifier de nouvelles prescriptions. Les terrains, assiette du diagnostic, sont libres de contrainte archéologique.

Emprise du diagnostic archéologique

Source : Inrap - 2014

Des fouilles préventives sont susceptibles d’être réalisées pour la phase 2.

#### Impacts sur les paysages

Complément au II - 3. Impact sur les paysages p 117 de l’étude d’impact de décembre 2011

Le projet va transformer le paysage ouvert à dominante agricole au profit d’un paysage urbanisé.

Le programme et les principes d’organisation proposés au dossier de création de la ZAC sont respectés dans leurs grandes lignes et permettent une inscription du nouveau quartier dans les continuités urbaines proches.

Les accroches urbaines identifiées (places, entrées de ZAC…) sont conservées et  structurées autour des 3 secteurs réservés à de l’habitat groupé à caractère social.

La phase 1 concerne le secteur Ouest de la ZAC afin de raccrocher l’extension linéaire de la rue du 19 mars 1962 au projet de développement urbain de la zone. Ce phasage permettra également de préparer la transition paysagère entre la ZAC et la zone agricole (plantation d’une haie champêtre et de fruitiers).

Le principe de gestion des eaux pluviales privilégie la réalisation de noues de transit ou d’infiltration en bordure du réseau de voirie.

Ce réseau de noues enherbées et plantées irriguera l’ensemble du territoire de la ZAC et participera à l’aménagement paysager de la ZAC. Le bassin de rétention des eaux pluviales aura une faible profondeur et des pentes douces afin de créer un espace paysager inondable et multifonctionnel qui participera à l’aménagement paysager de la ZAC. Il sera réalisé à proximité du chemin de la Couture pour favoriser son accès par les déplacements doux.

Les sentes sont une caractéristique forte du bourg ancien de St-Dyé-sur-Loire. Le chemin de la Couture qui traverse le site de la ZAC est un chemin de grande randonnée qui relie la Loire à Chambord. Il sera conservé et participera aux circulations douces au sein de la ZAC. Ce chemin permet notamment un accès doux et sécurisé vers l’école du village située à 250 m plus au Nord.

Sur le secteur Ouest, une voirie réservée aux circulations douces sera réalisée permettant des liaisons vers les chemins extérieurs à la zone et vers le chemin de la Couture. Ces cheminements seront signalés (carrefour, entrée, sortie…) par la plantation d’arbres de haute tige. Des arbustes compléteront également l’aménagement de ces chemins.

Un programme de plantation d’arbres de haute tige structure le schéma d’aménagement de la ZAC :

- des arbres seront plantés en bordure de voirie afin de rythmer des séquences visuelles des voiries principales (arbres aux intersections, courbes, accroche de zones de stationnement…),

- des arbres seront également plantés au niveau des places et des espaces paysagers. Des arbres fruitiers ornementaux sont proposés afin de rappeler la présence de quelques petits vergers sur ce secteur périphérique du bourg.

Le site de la ZAC est situé dans la zone «  tampon » du site « Val de Loire » classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. A ce titre, l’intégration paysagère de la ZAC dans son environnement paysager aux abords du bourg est à prendre en compte.

Le site de la ZAC est peu visible de l’extérieur par les voies existantes. La principale vue se fait depuis la route de Maslives à l’Ouest où l’on distingue déjà les constructions récentes le long de la rue du 19 mars 1962 et du lotissement des Grèves.  L’habitat sera construit en retrait des CR 62 et CR 81 des Landats qui limitent la ZAC, les jardins privatifs seront établis à l’arrière de ces constructions au contact de ces deux chemins.

La transition paysagère Ouest de la ZAC avec le secteur agricole (bordure des CR 62 et 81) sera traitée par l’aménageur au moment de la cession des parcelles par la réalisation d’une haie champêtre avec des petits fruitiers.

Des petites parcelles de jardins et quelques vergers sont actuellement présentes le long du CR des Cornards. Il était envisagé d’essayer de les conserver en partie dans le cadre du projet de ZAC.

En dehors du périmètre de la ZAC, le long du CR 81, une parcelle sera acquise par l’aménageur pour répondre à la demande des propriétaires de jardins et vergers dont la parcelle a été acquise dans le cadre de ce projet d’aménagement et qui souhaitent retrouver un jardin et/ou un verger.

Des arbres fruitiers, des noyers sont également prévus d’être plantés dans les espaces paysagers de la ZAC.

Le schéma d’aménagement intègre la conservation de 4 noyers sur les terrains ou au sein des aménagements paysagers de la ZAC.

### Impacts sur l’activité agricole

Complément au IV. Impact socio-économiques  p 120 de l’étude d’impact de décembre 2011

L’activité agricole à tendance à diminuer sur le secteur de la ZAC.

Les parcelles du périmètre de la ZAC ne sont pas toutes déclarées à la PAC notamment la partie centrale avec ses parcelles en jardins, vergers familiaux (le plus souvent à l’abandon) et fourrés.

A l’Est et à l’Ouest, les parcelles agricoles en céréales et protéagineux sont réservées peu à peu pour le gel PAC comme bon nombres de parcelles situées en périphérie du bourg de Saint-Dyé-sur-Loire.

Le secteur de la ZAC s’inscrit dans la cadre du développement d’un nouveau quartier inséré dans le tissu urbain périphérique existant.

Le programme global de construction prévoit la création de 99 logements sur le périmètre de la ZAC avec une vocation logements soit une densité de 11 logements/ha.

### Impacts sur les déplacements, les transports et les réseaux

#### Impacts sur les déplacements

Complément au V - 1. Impact sur les déplacements p 123 de l’étude d’impact de décembre 2011

Le réseau viaire prévu au schéma d’aménagement  reprend les grandes lignes proposées dans le schéma de principe de création de la ZAC en termes de hiérarchie des voies et d’organisation.

Les voies douces réservées aux piétons et aux cyclistes seront un peu moins importantes en linéaire. Cependant, une liaison douce spécifique sera conservée ou créée sur les deux secteurs de la ZAC (CR de la Couture - identifié comme chemin de grande randonnée - conservé à l’Est ; chemin créé sur le secteur Ouest). Ces liaisons permettront de relier chaque secteur aux cheminements existants périphériques à la ZAC. Elles assureront également une continuité avec les cheminements réalisés, notamment en bordure des noues latérales à la voirie, qui irrigueront l’ensemble de la ZAC. Ces itinéraires permettront d’assurer un déplacement doux et sécurisé sur l’ensemble de la zone.

Le tracé des voiries a été dessiné afin de ne pas réaliser des voies droites trop longues qui ne favorisent pas la limitation des vitesses de circulation.

Sur le secteur Ouest, la voirie formera une légère courbe qui, associée aux aménagements complémentaires (zones de stationnement, plantations…), créeront des séquences visuelles favorables à la sécurité des déplacements.

Sur le secteur Est, la voirie formera des virages marqués qui assurent la même fonction.

La voirie tertiaire mixte sera limitée à 30 km/h.

Des plateaux surélevés, avec passages protégés, seront réalisés notamment sur la voie principale centrale et au niveau des intersections entre les voies douces et la voirie pour sécuriser les cheminements piétonniers et réduire les vitesses de circulation dans la ZAC.

Les voiries principales qui rejoindront le réseau viaire existant seront toutes aménagées avec un trottoir partagé de 2 m de large qui permettra des circulations douces sécurisées vers le centre bourg et notamment l’école.

Les raccordements de la voirie primaire de la ZAC avec la voirie périphérique existante ne seront pas modifiés par rapport au dossier de création. Ils restent au nombre de 3 :

- rue du 19 mars 1962 au Nord-Ouest

- carrefour rue de la Couture et rue du 19 mars 1962 au Nord,

- rue du Tramway au Sud.

Intersection rue du 19 mars 1962

Un carrefour en sifflet notamment avec chemin de la Pontonnière marque l’entrée Nord-Ouest de la ZAC.

Entrée de la ZAC

Chemin

de la Pontonnière

Rue du 19 mars 1962

Cette entrée sera aménagée par la réalisation d’un carrefour giratoire.

Intersection chemin de la Couture

Entrée de la ZAC

Actuellement, le CR des Cornards est étroit.

Route du 19 mars 1962

Dans le cadre du projet de ZAC, cette entrée sera élargie et sécurisée par un trottoir et un plateau surélevé ce qui ne nécessite plus la réalisation d’une voie de stockage.

Chemin de la Couture

Route de Maslives

Des stop seront installés chemin de la Couture et rue du 19 mars 1962 pour mettre en place un régime de priorité au bénéfice de l’accès à la ZAC.

Intersection rue du Tramway

Aucun aménagement spécifique  n’est envisagé.

Un stop sera installé à l’intersection avec la route de Chambord.

Entrée de la ZAC

Rue du Tramway

#### Impacts sur le stationnement

Complément au V - 2. Impacts  sur le stationnement  p 124 de l’étude d’impact de décembre 2011.

A l’entrée de chaque parcelle privée seront réalisées deux places de parking « midi » réservées aux occupants. Chaque parcelle pourra accueillir au minimum une place de stationnement.

Environ 70 places de stationnement « visiteurs » seront réparties par petits groupes sur les différents secteurs de la ZAC pour répondre aux besoins.

Quelques places de parking ont été prévues et paysagées rue des Gâtes (à la demande des riverains du lotissement des Grêves). Ces stationnements permettront de garer les véhicules en toute sécurité et en dehors de la voie publique.

#### Impacts sur les réseaux

Complément au V - 3. Impacts sur les réseaux p 125 de l’étude d’impact de décembre 2011.

Eaux usées

Un réseau spécifique pour les eaux usées sera réalisé dans la ZAC et raccordé au réseau communal existant. Les capacités de la station d’épuration de la commune de St-Dyé-sur-Loire permettront de traiter les effluents supplémentaires de la ZAC.

Eau potable

Le réseau d’eau potable proche permettra l’extension sur le secteur de la ZAC.

Eaux pluviales

Le réseau d’eau pluviale proche permet de traiter les eaux pluviales du secteur vers le bassin d’infiltration communal des « Barattes » qui sera restructuré. L’infiltration sur place a été recherchée au maximum dans le projet d’aménagement de la ZAC (infiltration à la parcelle, noues et noues d’infiltration, bassin) au regard de la topographie, de la perméabilité des sols et des caractéristiques techniques du réseau existant.

Le réseau d’eau pluviale sera donc limité au strict nécessaire (antennes)  pour garantir l’évacuation régulée des eaux pluviales vers le réseau existant.

#### Impacts sur les déchets

Complément au V - 4. Impacts sur les déchets p 125 de l’étude d’impact de décembre 2011.

La collecte des déchets ménagers comprend une collecte sélective en porte à porte sur la commune. Il n’est donc pas envisagé d’installer de containers destinés à cette collecte dans la ZAC.

Des containers sont implantés chemin de la Pontonnière (entre 300 et 700 m de la ZAC).

### Impacts sur la consommation des ressources énergétiques

Complément au VIII – Potentiel énergétique du projet p 132 de l’étude d’impact de décembre 2011

Le parcellaire proposé permettra sur environ 80 % des parcelles une orientation « naturelle » favorable à une construction bioclimatique des habitations.

L’éclairage public sera raisonné. L’éclairage sera réalisé avec des ampoules à basse consommation sur des candélabres installés tous les 30 m sur l’ensemble de la voirie. L’éclairage public sera éteint la nuit entre 23 h 30  et 6 h du matin environ.

L’ensemble de la ZAC sera irrigué par des voies mixtes, des sentes permettant une circulation douce sur le site et vers le bourg proche.

## Mesures pour éviter,

## réduire ou compenser

## les impacts du projet

Complément à la partie : Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet, p 139 de l’étude d’impact de décembre 2011.

Au regard de l’analyse de l’impact du projet de ZAC sur l’environnement, il n’est pas envisagé de véritables mesures compensatoires mais plutôt des mesures d’accompagnement inscrites dans le programme des équipements publics.

### Mesures prises pour la gestion des eaux pluviales

L’opération a été divisée en 6 secteurs  d’aménagement cohérents  traités dans des ouvrages différents au regard de la topographie, de la perméabilité des sols et des exutoires possible à proximité (voir plan p 76) :

- BV1 (Nord-Ouest du CR des Cornards),

- BV1a (Centre, abords du CR des Cornards),

- BV1b (pointe Nord-Est du CR des Cornards),

- BV2 (Sud-Ouest du CR des Cornards),

- BV3 (Nord-Est, Nord de la rue du Tramway),

- BV4 (Sud-Est, Sud de rue du Tramway).

L’infiltration a été recherchée au maximum comme moyen de gérer les eaux pluviales dans la ZAC avec des débits de fuite limités vers le réseau d’eau pluvial communal périphérique.

#### Les volumes des ouvrages à prévoir

##### Méthodologie d’évaluation de la capacité des ouvrages

Pour les ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales générées par les surfaces imperméabilisées, le débit à faire transiter correspond au débit de ruissellement des surfaces correspondantes.

La formule de Manning-Strickler donne le débit capable de transiter dans une noue ou un fossé en fonction du coefficient de rugosité, de la pente, de la hauteur de la noue (ou du fossé) h, de sa grande base B et de sa petite base b.

h

b

m

1

Formule de MANNING STRICKLER :

Q = K x Rh2/3 x I1/2 x Sm

Avec :

- K = Coefficient de rugosité = 30

- Rh = Rayon hydraulique = Sm/Pm

- Sm = Surface mouillée = mh² + bh

- Pm = Périmètre mouillé = b + 2x(1+m²)^0,5

- I = pente

La petite base b vaut b = B - 2hm ; plus m est grand, plus l’ouvrage est « plat » et plus m est petit, plus l’ouvrage est encaissé.

Le volume de l’ouvrage est V = Sm x L ; où L est la longueur de l’ouvrage.

Pour les noues de transit, le volume utile de l’ouvrage est pris égal à 100 % de son volume total.

Pour le bassin de la ZAC, le volume utile de l’ouvrage est calculé au regard de la cote du trop-plein.

Pour les ouvrages enterrés, le volume utile de l’ouvrage est pris égal à 30 % de son volume total au regard du pourcentage de vide du matériau constituant le massif filtrant.

##### Méthodologie d’évaluation des volumes d’infiltration à créer

###### Méthodologie

Le projet de ZAC se situe dans la région pluviométrique 1 selon l’instruction technique de 1977.

Le dimensionnement du volume d’eaux pluviales à infiltrer est réalisé avec la méthode dite « des pluies » explicitée dans l’instruction technique interministérielle relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations – Edition de 1981.

Le volume à infiltrer calculé dépend du débit de fuite défini. Le débit de fuite dépend du débit que peut accepter le milieu récepteur en aval et du débit d’infiltration des eaux dans le sol.

Le mode de gestion des eaux pluviales est défini pour une pluie de fréquence vingtenale (conformément à la norme NF 752.2).

###### Evaluation des débits de fuite

Les débits de fuite sont calculés en fonction de sa surface d’infiltration utile (Si en m²) et du coefficient de perméabilité retenu (K en m/s) :

- qf = Si x K/1000

avec :

- qf : Débit de fuite retenu (l/s).

Pour des raisons de sécurité, compte-tenu de l’hétérogénéité des sols dans la ZAC, la surface d’infiltration des ouvrages correspond seulement à la base des ouvrages (sans les côtés).

Pour le bassin communal installé sur un secteur homogène et drainant, l’ensemble de la surface d’infiltration est retenue dans les calculs.

Débit de fuite par infiltration dans la ZAC

Le débit de fuite des différents ouvrages d’infiltration à créer dans la ZAC est proportionnel à la valeur de perméabilité des sols.

Les données de perméabilités sur le secteur de la ZAC sont issues de l’étude  géotechnique réalisée en octobre 2013  par le bureau d’études GINGER CEBTP – Agence de Tours (voir p 21 et annexes).

Les perméabilités sont très variables notamment pour la formation superficielle argilo-sableuse.

Pour des raisons de sécurité dans les calculs de dimensionnement hydrauliques, il a été retenu comme hypothèses :

- BV1, BV1a et BV2 : perméabilité moyenne de la formation 1,

- BV1b : moyenne de la perméabilité de la formation 1 et du teste de perméabilité le plus proche,

- BV3 et BV4 : perméabilité moyenne des horizons argileux de la formation 1 beaucoup plus présents sur le secteur.

| Nature du sol | Valeur de K en m/s |
| --- | --- |
| BV1, BV1a et BV 2 | 2 10 -5 |
| BV1b | 1,2 10 -5 |
| BV3 et BV4 | 3,6 10 -7 |

Débit de fuite par infiltration du bassin communal

Le débit de fuite retenu pour le redimensionnement  du bassin communal est issu des données de perméabilité réalisées en avril 2014  par le bureau d’études GINGER CEBTP – Agence de Tours. (voir p 22 et annexes).

| Nature du sol | Valeur de K en m/s |
| --- | --- |
| Fond du bassin | 6 10 -5 |

Débit de fuite superficiel

ll n’est pas prévu de rejet dans le réseau superficiel mais seulement des rejets tamponnés dans le réseau pluvial enterré de la commune qui rejoint le bassin d’infiltration communal situé en dehors de la ZAC.

###### Evaluation des volumes d’infiltration

La surface active (Sa) d’une opération est déterminée par la relation :

Sa = C x St

dans laquelle :

- C :	Coefficient d’imperméabilisation du bassin versant,

- St :	Surface totale du bassin versant (ha).

Les coefficients de ruissellement moyens par secteur ont été calculés au regard des pentes observées et de la nature de l’occupation des sols des parcelles. Les coefficients de ruissellement retenus par type de surface sont les suivants :

| Type de surface | Valeur de C |
| --- | --- |
| Voiries principales | 0,70 |
| Voiries secondaires | 0,75 |
| Voiries tertiaires | 0,80 |
| Places | 0,90 |
| Parkings | 0,90 |
| Stabilisé | 0,60 |
| Espaces verts | 0,25 |
| Parcelles individuelles (traitement eaux pluviales à la parcelle) | 0,20 |
| Parcelles logements sociaux | 0,50 |

Les coefficients de ruissellements retenus pour le traitement des eaux pluviales des surfaces collectives varient par secteurs de ± 0,29 à ± 0,43, la moyenne dans la zone est de ± 0,33.

La hauteur équivalente du débit de fuite (Hq en mm) est calculée par la formule :

Hq = 360 x qf/Sa

dans laquelle :

- qf :	Débit de fuite retenu (m3/s).

le débit de fuite retenu est :

- qf =	q infiltration + q superficiel

où :

Le débit de fuite d’infiltration est variable suivant la surface d’infiltration et la perméabilité du sol. La surface d’infiltration retenue correspond à la surface du fond de noue et non à la surface en eau dans un souci de ne pas maximiser les débits d’infiltration.

La hauteur équivalente précipitée (H pluie), pour une période de retour donnée (20 ans), est calculée par la formule :

Hpluie = i x t

dans laquelle :

- i : intensité de pluie de période de retour 20 ans estimée à partir de la formule de Montana en mm/h,

- t : durée de l’évènement pluvieux.

Les coefficients de Montana de la ville de Blois ont été retenus pour les calculs de l’intensité de la pluie de période de retour 20 ans (même région de pluviosité homogène que St-Dyé-sur-Loire). La pluie maximum retenue est celle de 48 h.

| Coefficients de Montana retenus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pas de temps | a | b |
| 15-60 min | 4,379 | -0,568 |
| 60-360 min | 11,954 | -0,821 |
| 360-2880 min | 14,076 | -0,837 |
| 15-1440 min | 8,234 | -0,749 |

La différence entre la hauteur équivalente précipitée (H pluie) et la hauteur équivalente du débit de fuite (Hq) correspond à la hauteur à stocker pour une durée t déterminée.

Le volume d’eau à stocker se détermine alors par la relation suivante :

- V = 10 x Δhmax x Sa

Où ΔHmax est la hauteur totale à stocker.

Le temps de vidange de l’ouvrage (Tv) est directement dépendant du débit de fuite de l’ouvrage :

- Tv = V/3600 x qf

#### Principe de gestion des eaux pluviales

Les différents ouvrages :

- fonctionnent de manière indépendante par secteur,

- sont alimentés par des noues de transit enherbées,

- recueillent les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées collectives de la zone.

Les eaux de pluie générées sur les parcelles privatives sont traitées à la parcelle ou au groupe de parcelles par le constructeur. Les ouvrages collectifs de la ZAC ne prennent pas en compte les surfaces imperméabilisées de ces parcelles.

#### Dimensionnement des ouvrages à réaliser

Compte-tenu de la présence de secteurs déjà construits et d’un raccordement partiel au réseau d’eaux pluviales en place, les ouvrages ont été dimensionnés pour une pluie de fréquence vingtenale.

Le dimensionnement des ouvrages a été maximisé car l’infiltration dans le sol à partir des noues de transit n’a pas été prise en compte dans les calculs.

La gestion des eaux pluviales pour un évènement pluvieux supérieur à celui retenu pour dimensionner les ouvrages se fera par trop-plein vers le réseau communal des eaux pluviales.

L’agrandissement du bassin communal a été envisagé en prenant en compte les points suivants :

- bassin versant actuel concerné de 22 ha avec un C moyen de 0,35 (étude BE SAUNIER TECHNA 2003),

- prise en compte des surfaces de la ZAC avec rejet dans le réseau pluvial (tamponné ou non) soit 6 ha avec un C moyen de 0,33.

| Secteur | V20 (m3) | Type d'ouvrage | Volume utile de l'ouvrage (m3) | L x l x h (m) | Pente des talus | Surface d'infiltration (m2) | Débit d’infiltration (l/s) | Débit de fuite (l/s | Tps vidange (j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BV1 | 176 | Noues d’infiltration | 104 | 225 x 1,75 x 0,4 | 1,5/1 | 217 | 4,35 | 0 | 0,5 |
|  |  | sur massif filtrant | 24 | 225 x 0,6 x 0,5 | 0/1 |  |  |  |  |
|  |  | Noues d’infiltration | 117 | 55 x 2,50 x 0,4 | 1,5/1 |  |  |  |  |
|  |  | sur massif filtrant | 27 | 55 x 1,5 x 0,5 | 0/1 |  |  |  |  |
| BV1a | 82 | Noues d’infiltration | 81 | 175 x 1,75 x 0,4 | 1,5/1 | 105 | 2,10 | 4 | 0,2 |
|  |  | sur massif filtrant | 16 | 175 x 0,6 x 0,5 | 0/1 |  |  |  |  |
| BV1b | 47 | Noues d’infiltration | 44 | 95 x 1,75 x 0,4 | 1,5/1 | 57 | 0,68 | 0 | 0,8 |
|  |  | sur massif filtrant | 9 | 95 x 0,6 x 0,5 | 0/1 |  |  |  |  |
| BV2 | 65 | Noues d’infiltration | 58 | 125 x 1,75 x 0,4 | 1,5/1 | 75 | 1,50 | 10 | 0,07 |
|  |  | sur massif filtrant | 12 | 125 x 0,6 x 0,6 | 0/1 |  |  |  |  |
| BV3 | 145 | Bassin | 148 | 25 x 15 x 0,6 | 7/1 | 0 | 0 | 8 | 0,21 |
|  |  | Noues de transit | 87 | 190 x 1,75 x 0,4 | 1,5/1 |  |  |  |  |
| BV4 | 48 | Noues de transit | 83 | 180 x 1,75 x 0,4 | 1,5/1 | 0 | 0 | - | - |

| Secteur | V10 (m3) | Type d'ouvrage | Volume utile de l'ouvrage (m3) | L x l x h (m) | Pente des talus | Surface d'infiltration (m2) | Débit d’infiltration (l/s) | Débit de fuite (l/s | Tps vidange (j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BV + ZAC | 2000 | Bassin d’infiltration communal | 2340 | 40 x 25 x 3,6 | 2/1 | 972 | 58 | 0 | 0,4 |

Principes de gestion des eaux pluviales

Limite des secteurs (bassin versant et phasage)

Réseau pluvial existant

Réseau pluvial à créer

Axe écoulement EP

Caniveau à grille

Avaloir, trop-plein

Regard et limiteur de débit

Espace réservé aux noues et bassin

BV1b

Noues sur massif d’infiltration

V utile = 47 m3

Infiltration

BV3

Bassin de temporisation

V utile = 148 m3

débit de fuite de

8 l/s vers réseau

+ noues de transit

V utile = 87 m3

BV1a

Noues sur massif d’infiltration

V utile = 82 m3

Infiltration

et

débit de fuite de

4 l/s vers réseau

Logements sociaux

BV1

Noues sur massif d’infiltration

V utile = 176 m3

Infiltration

Document non contractuel

Voies principales

Voies secondaires

Voies tertiaires

Cartographie : CDPNE. Schéma d’aménagement : cabinet Géomètre Daspet. Juin 2014

BV 2

Noues sur massif d’infiltration

V utile = 65 m3

Infiltration et débit de fuite

de10 l/s vers réseau

Agrandissement du bassin communal d’infiltration

V utile = 2340 m3

BV4

Noues de transit

V utile = 83 m3

Rejet dans le réseau

### Mesures prises pour assurer la qualité du paysage

Un programme de plantations d’arbres de haute tige et d’arbustes sera mis en place sur l’ensemble de la ZAC articulé autour des principes suivants :

- apporter une cohérence paysagère sur la voirie par la mise en place d’un nombre limité d’essences d’arbres de haute tige en alignement ou pour signaler les intersections,

- implanter des arbustes bas en bordure de voirie pour accompagner les noues qui irriguent l’ensemble de la ZAC,

- concevoir des aménagements « thématiques » des différents espaces verts par secteur,

- réaliser une transition visuelle par une haie champêtre de la frange Sud-Ouest de la ZAC au contact des espaces agricoles,

- préserver les noyers signalés.

Proposition d’essences d’arbres et d’arbustes à planter :

Arbres d’alignement de la voirie, carrefours

- Chêne pédonculé pyramidal (Quercus robur fastigiata) voire également le Charme pyramidal (Carpinus betula fastigiata). Prévoir la plantation de plantes vivaces couvre-sol au pied des arbres.

Espace paysager phase 1

- Tilleul des bois (Tilia cordata).

Espace paysager du bassin

- En bordure du chemin, alignement : frêne commun (Fraxinus excelsior) ou bien Noyer commun (Juglans regia)

- Abords du bassin, exemples d’arbres : Liquidambar ou Copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua) ; Tulipier de Virginie (Liridendron tulipifera) ; Pin maritime Pinus pinaster) ou bien Pin parasol (Pinus pinea) ; Bouleau utilis en cépée (Betula utilis) ; Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra) ; Erable rouge d‘Amérique (Acer rubrum).

Parking L2

- Merisier (Prunus avium) et Merisier à grappes (Prunus padus) en référence à l’ancien verger du secteur.

Espace paysager L3

- Erable lacinié (Acer saccharinum Laciniatum ‘Wieri’).

Bordures des noues

- Mélange :

. potentilles arbustives à faible développement, ex : Potentilla fructicosa ‘Abbostwood’ ; Potentilla fructicosa ‘Gold finger’ ; Potentilla fructicosa ‘Red Jocker’)

. Spirées petite taille (Spiraea bumalda et japonica).

. Graminée, ex : Herbe aux écouvillons (Pennisetum  alopecuroides ‘Hameln’).

. Fusain nain, ex : Fusain Emerald Gaiety (Euonymus fortunei Emerald ‘Gaiety’).

Haie champêtre

- Jeunes plants en mélange : Charme commun (Carpinus betula), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Laurier-tin (Viburnum tinus), Troène du Japon (Ligustrum japonicum), Noisetier commun (Corylus avellana), Spirée Van Houttei (Spirea Van Houttei) et petits fruitiers  comme le Prunier sauvage (Prunus domestica),  le Néflier (Mespilus germanica).

Arbustes dans la ZAC

Noisetier commun (Corylus avellana), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Viorne aubier (Viburnus  opulus), Viorne Mariesi (Viburnum plicatum ‘Mariesii’), lilas (Syringa vulgaris), Forsythia …

### Mesures prises pour la sécurité des déplacements

Des plateaux routiers avec passages piétonniers protégés seront installés afin de limiter la vitesse automobile dans la ZAC et sécuriser les déplacements doux lors des traversées de voirie.

Les raccordements de la voirie de la ZAC avec les axes périphériques sont pris en compte dans le projet d’aménagement.

Un carrefour giratoire sera réalisé à l’intersection avec la rue du 19 mars 1962 (aménagement pris en charge en partie par la communauté de communes du Grand Chambord, au titre des compétences « voirie d’intérêt communautaire ». Participation du concessionnaire pour l’aménagement de ce carrefour giratoire comme prévu dans la concession d’aménagement).

Le concessionnaire s’engage à acquérir des terrains nécessaires à l’élargissement du chemin rural des Cornards, dans le périmètre de la ZAC et hors périmètre de ZAC.

### Mesures prises pour compenser l’urbanisation de jardins et petits vergers

L’aménageur acquerra  une parcelle située hors ZAC en bordure immédiate du chemin des Landats permettant l’aménagement d’environ 3000 m2 de jardins. Des replantations d’arbres fruitiers seront étudiées en fonction des demandes des propriétaires déplacés.

### Mesures prises pour favoriser la biodiversité dans la ZAC

Le réseau des noues enherbées irriguera l’ensemble du territoire de la ZAC et reliera des secteurs paysagers gérés de manière différenciée (tontes, plantations…) afin d’accueillir une faune et une flore diversifiée.

Un secteur paysager sera associé au bassin de temporisation des eaux pluviales ce qui permettra de renforcer l’attrait biologique de cet espace.

Ce réseau planté favorisera les déplacements des espèces, une diversité de milieux (des noues sèches ou humides), une variété de plantes, un cadre de vie agréable, un univers fleurit, une floraison qui évolue au fil des saisons, un espace multi-usages, pour jouer et se promener en période sèche et pour retenir et absorber les eaux de pluies par temps pluvieux.

Estimation des dépenses des mesures d’accompagnement

| Poste/intitulé | Montant (€ HT) |
| --- | --- |
| Gestion des eaux pluviales dans ZAC | 96 655 |
| Agrandissement du bassin d’infiltration communal (hors ZAC) | 11 000 |
| Aménagement paysager, plantations, mobilier urbain | 51 531 |
| Jardins déplacés |  |
| Acquisition du terrain, plantation d’arbres fruitiers | 18 000 |
| Voirie, accès |  |
| Plateaux routiers | 13 850 |
| Aménagement du carrefour giratoire rue du 19 mars 1962 hors ZAC (pris en charge en partie par la CC du Grand Chambord, convention de participation financière de l’aménageur en cours de signature) | 25 000 |
| Total | 216 036 |

* : soit ± 15 % du montant du programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC.

## Méthodes utilisées pour l’évaluation des impacts

Complément à la partie « Méthodes pour évaluer les effets du projet sur l’environnement et difficultés rencontrées » p 141 de l’étude d’impact de décembre 2011

Aucune difficulté de nature technique ou scientifique n’a été rencontrée pour réaliser ce complément à l’étude d’impact de 2011 réalisée par le bureau d’études SODEREF.

La description détaillée du projet et la connaissance optimale de l’état initial de l’environnement sur le site et ses abords constituent le préalable indispensable à l’évaluation des impacts générés par le projet.

Le recueil des informations disponibles et la phase d’observation sur le terrain ont été réalisés dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité.

La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés par :

- une démarche inductive qui par des faits, observations et mesures, qui critique les résultats et tient compte de l’expérience,

- un souci d’objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité aux appréciations évaluées non mesurables,

- une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et sous-entendent le rôle non négligeable de l’imprévisible et du hasard,

- un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l’inverse d’une approche basée sur une opinion, caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou basée sur des sentiments, des impressions et des goûts.

### Géologie, hydrogéologie

La connaissance du contexte géologique a été abordée d’après les documents et études existants et disponibles, en particulier les cartes du BRGM et les données de la Banque du sous-sol.

Les données particulières ont été également tirées des études géotechniques réalisées pour le dossier de réalisation de la ZAC par le bureau d’étude GINGER CEBTP en octobre 2013 et avril 2014.

### Hydrologie

L’analyse hydrologique du secteur et des réseaux des eaux pluviales s’est appuyée sur l’enquête de terrain, la rencontre avec les élus communaux référents et l’analyse de l’étude hydraulique eaux pluviales réalisée le bureau d’études SAUNIER TECHNA en 2003.

### Hydraulique

L’approche hydraulique des bassins versants de la ZAC a été réalisée par l’analyse de terrain et l’expertise du CDPNE. Les calculs de débits ont été calculés selon la méthode rationnelle.

Les dimensionnements des ouvrages de rétention des eaux pluviales ont été réalisés selon la méthode dite des pluies par le CDPNE dans le cadre de l’étude d’incidence du dossier loi sur l’eau de la ZAC de mai 2014.

### Milieux naturels

Une prospection du site par un travail d’observation, de recensement sur le terrain et de recherche d’informations (inventaire ZNIEFF, Natura 2000, etc.) a permis de caractériser les milieux naturels en présence et d’évaluer leur intérêt écologique respectif. Cette mission a été réalisée par le CDPNE.

L’ensemble des milieux recensés sur le secteur d’étude a été codifié selon la typologie CORINE Biotopes qui caractérise les habitats français.

Une caractérisation des milieux a été réalisée afin de visualiser l’environnement naturel du site projeté et de mettre en évidence d’éventuels impacts et proposer des mesures réductrices d’impacts ou compensatoires.

### Desserte, voirie, déplacement

Le CDPNE a été associé à l’ensemble de la phase réalisation en relation avec l’aménageur le cabinet de géomètre en charge des études opérationnelles et la commune. Les nombreux échanges entre les différents partenaires et la commune ont permis d’avoir une bonne connaissance des enjeux liés à ce domaine.