Annexe 9 - Document d’incidences

Pièce 5 - Cas par cas et étude d’incidences

Moulin de Bénavent

Cours d’eau : 	La Creuse

Commune : 	Pouligny-Saint-Pierre

Département : 	L’Indre

Client :	Hydro Energie Pouligny Saint Pierre

Mai 2023

SOMMAIRE

_Toc135752119

Préambule	4

A-	DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT	5

1.	Rappel de la localisation de l'aménagement et des caractéristiques physiques des ouvrages	5

1.1.	Localisation de l'aménagement	5

1.2.	Caractéristiques physiques des ouvrages actuels	6

2.	Caractérisation physique	7

2.1.	Zones humides	7

2.2.	Géologie et hydrogéologie	8

2.2.1.	Géologie	8

2.2.2.	Hydrogéologie – Masses d’eau souterraines	8

2.2.3.	Masse d’eau superficielle	9

2.3.	Hydrologie	10

2.4.	Risques naturels	12

3.	Caractéristiques anthropiques	13

3.1.	Urbanisme	13

3.2.	Usages de l’eau au niveau du seuil	14

3.2.1.	Patrimoine historique et culturel	14

4.	Caractérisation écologique	16

4.1.	Éléments de contexte local concernant la gestion des eaux	16

4.2.	Classement écologique	16

4.3.	Contexte patrimonial – Espèces et Habitats	17

4.3.1.	ZNIEFF	17

4.3.2.	Natura 2000 – Espèces et Habitats d’intérêt communautaire	18

4.3.3.	Arrêté de biotope	21

4.3.4.	Arrêté de frayères	22

4.3.5.	Parc Naturel Régional	22

4.3.6.	Réserve Naturelle Régionale	22

4.3.7.	Autres inventaires et zones de protection	24

4.4.	Hydrobiologie et caractérisation des masses d’eau	25

4.4.1.	Données générales	25

4.4.2.	Données hydrobiologiques – Recensements piscicoles	26

4.4.3.	Mollusque d’eau douce	30

4.5.	Faune et flore terrestre	31

5.	Santé et environnement sonore	31

6.	Synthèse des enjeux principaux	32

B-	DESCRIPTION DES INCIDENCES	33

1.	Incidences de l’aménagement en phases de travaux	33

1.1.	Incidence environnementale	33

1.1.1.	Incidence sur le milieu aquatique	33

1.1.2.	Incidence sur la continuité écologique	34

1.1.3.	Incidence sur l’écologie générale du cours d’eau et des milieux traversés	34

1.2.	Incidence économique	35

1.3.	Incidence sociale	35

1.3.1.	Incidence sur les usages de l’eau	35

1.3.2.	Incidence sur la sécurité publique	35

1.3.3.	Incidence sur le Patrimoine historique et culturel	35

2.	Incidences de l’aménagement en phase d’exploitation	36

2.1.	Incidence environnementale	36

2.1.1.	Incidence sur le milieu aquatique	36

2.1.2.	Incidence sur la continuité écologique	36

2.1.3.	Incidence sur l’écologie générale des cours d’eau et des milieux traversés	36

2.1.4.	Incidence sur la production d’énergie renouvelable	36

2.2.	Incidence économique	37

2.3.	Incidence sociale	37

2.3.1.	Incidence sur les usages de l’eau	37

2.3.2.	Incidence sur les usages tiers au voisinage de l’aménagement	37

2.3.3.	Incidence sur la sécurité publique et la sûreté des ouvrages	37

3.	Tableau récapitulatif des incidences potentielles retenues	38

C-	Alternatives étudiées et raisons pour lesquelles le projet envisagé a été retenu	39

D-	PRESENTATION DES MESURES ERC	40

1.	Incidences de l’aménagement en phases étude et de travaux	40

1.1.	Incidence environnementale	40

1.1.1.	Incidence sur le milieu aquatique	40

1.1.2.	Incidence sur la continuité écologique	41

1.1.3.	Incidence sur l’écologie générale du cours d’eau et des milieux traversés	41

1.1.4.	Incidence sur la production d’énergie renouvelable	43

1.2.	Incidence économiques	43

1.3.	Incidence sociale	43

2.	Incidences de l’aménagement en phase d’exploitation	43

2.1.1.	Incidence sur le milieu aquatique	43

2.1.2.	Incidence sur la continuité écologique	43

3.	Synthèse des incidences et des mesures adoptées	45

Préambule

Le société HYDRO ENERGIE POULIGNY SAINT PIERRE envisage de rééquiper le moulin de Bénavent, avec la mise en place d’une centrale hydroélectrique.

Les travaux envisagés sont présentés dans le mémoire technique joint.

Le travaux comportent aussi la mise en place des ouvrages pour la continuité écologique, aujourd’hui inexistants au niveau du seuil de Bénavent.

A cet effet, l’ouvrage est franchissable avec risque de retard pour le saumon, l’anguille et la lamproie et difficilement franchissable pour l’Alose. Le seuil fait partie des ouvrages prioritaires identifiés (dit « Grenelle ») au niveau du bassin versant Loire Bretagne.

Tableau : Franchissabilité des ouvrages et fronts de migration par espèce. D’après Boutet-Berry, 2010, Logrami, FDAAPPMA et CIAE (https://www.smabcac.fr/wp-content/uploads/2021/01/Rapports-CTCreuse-diag-synthesev4.pdf)

Tableau :Extrait de la liste des ouvrages prioritaires du bassin Loire-Bretagne - version finale octobre 2020

La présente pièce, destinée à accompagner la demande de cas par cas, est une étude de sensibilité de la zone et la présentation des mesures réductrices et compensatrices envisagées. Des expertises additionnelles sont en cours de réalisation (Inventaires faune flore, analyse des sédiments, prospection Mulette épaisse) et viendront compléter le dossier Loi sur l’Eau qui sera déposé.

- DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

### Rappel de la localisation de l'aménagement et des caractéristiques physiques des ouvrages

### Localisation de l'aménagement

L’aménagement hydroélectrique du Moulin de Bénavent se trouve dans le département de l’Indre, en région Centre-Val de Loire, sur la rivière Creuse. Cet aménagement chevauche le territoire des communes de Pouligny Saint Pierre sur la rive droite, où se situe l’usine, et de Sauzelles sur la berge droite.

La Creuse est un affluent de la Vienne. L’installation se trouve au niveau du Moulin de Bénavent, datant du XIIème siècle.

Figure : Localisation de l’aménagement du Moulin de Bénavent

### Caractéristiques physiques des ouvrages actuels

Les ouvrages actuels comportent :

- Un seuil de ~2 m de hauteur et 160 m de longueur, équipé d’une passe à canoë non fonctionnelle ;

- Un Moulin ;

- Un canal de restitution.

Photographie aérienne – Ouvrages actuels

### Caractérisation physique

### Zones humides

Une partie de la zone d’emprise des accès et de la zone de grutage autour de la centrale est une zone humide.

Le projet se trouve en dehors mais en limite de la zone Ramsar La Brenne.

Carte – Zone Ramsar La Brenne – Source https://rsis.ramsar.org

Une cartographie des zones humides sera réalisée par un écologue au printemps 2023.

### Géologie et hydrogéologie

### Géologie

Le contexte géologique local est illustré sur l’extrait de la carte géologique à suivre.

Figure : Contexte géologique

La géologie locale est caractérisée par :

- Des alluvions anciennes en terrasses datant du quaternaire ;

- Des calcaires datant du jurassique supérieur.

### Hydrogéologie – Masses d’eau souterraines

La zone d’implantation des ouvrages sont concernées par les masses d’eau souterraines :

- La masse d’eau FRGG068 « Calcaires et marnes du Dogger en Creuse » en berge gauche de la Creuse ;

- La masse d’eau FRGG068 « Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur de l'interfluve Indre-Creuse libres » « en berge droite de la Creuse.

Une cartographie de ces masses d’eau est présentée à suivre.

Figure : La masse d’eau FRGG068

Figure : La masse d’eau FRGG074

### Masse d’eau superficielle

Le projet se situe au niveau de la masse d’eau superficielle FRGR0365b « LA CREUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE COMPLEXE D'EGUZON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GARTEMPE ».

### Hydrologie

Le projet se situe sur la Creuse. Au niveau du projet, le bassin versant est de 3 599 km2.

Les principales stations hydrométriques disponibles et sur le bassin versant du projet sont :

- La Creuse au Blanc ;

- La Creuse à Ciron ;

- La Creuse à Tournon-Saint-Martin.

On note une décroissance des débits de la Creuse alors que les précipitations ne montrent aucune décroissance.

A notre connaissance, une augmentation des prélèvements liés aux activités humaines ne saurait expliquer cette décroissance. La principale explication serait une modification de la loi d’écoulement.

Histogramme – Ruissellement Ciron et Pluviométrie combinée (40% x La Courtine + 60% x Eguzon)

Cette modification de la loi d’écoulement est sans doute liée à une modification du couvert végétal (Augmentation de la forêt) et l’augmentation de l’évapotranspiration qui en résulte. L’exode rural pourrait donc être la principale explication.

Un augmentation des températures pourrait aussi partiellement expliquer cette modification, mais nous considérons que la principale explication serait liée à l’augmentation de la couverture forestière.

L’histogramme pour la période 2004/05 à 2020/21 ne montre en effet pas d’écart significatif entre les ruissellements et les précipitations. La situation semble partiellement stabilisée.

Histogramme – Ruissellement Ciron et Pluviométrie combinée (40% x La Courtine + 60% x Eguzon)

En ne considérant que des données récentes postérieures à 2004/05, le débit moyen du niveau du projet est de 27,77 m3/s.

Le graphique à suivre correspond aux débits moyens mensuels.

Graphique – Débits moyens mensuels au niveau du projet

Tableau : Principales caractéristiques de l’hydrologie au niveau du projet

| Débit moyen | m3/s | 27,78 |
| --- | --- | --- |
| Débit étiage – QMNA5 | m3/s | 2,05 |
| Débit crue 10 ans | m3/s | 494 |
| Débit cure 50 ans | m3/s | 669 |

### Risques naturels

Le principal risque est le risque inondation. La zone du projet est couverte par un PPRI.

Carte Extrait PPRI

Le Moulin de Bénavent est en zone rouge du PPRI. Le projet est compatible avec le règlement du PPRI dans la mesure où celui-ci autorise :

« Les installations et constructions liées à l’exploitation du sous-sol ou à la mise en valeur des ressources naturelles à condition que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues, pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue de référence et limiter les risques de pollution. »

### Caractéristiques anthropiques

Les éléments de caractérisation du territoire environnant, présentés ci-dessous, attestent d’une anthropisation marquée, établie sur la mise en jeu par l’homme des atouts naturels du territoire.

### Urbanisme

Carte Extrait PLUi Brenne Val de Creuse

La communauté de communes Brenne-Val de Creuse est couverte par un PLUi. Le projet est en zone N du PLUi.

Le règlement du PLUi prévoit qu’est admis :

« Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes :

- Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité ou de production d'énergie, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ou qu’ils soient liés à la réalisation d’équipement existant ou en projet (cimetière, équipement à vocation de traitements de déchets, techniques, etc.) ;

- Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

- Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;

- Qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux. »

Le projet est compatible avec le PLUi.

### Usages de l’eau au niveau du seuil

La pisciculture Couturier, spécialisée dans l’élevage et la commercialisation de poissons d’étangs, est située 200 en amont du seuil. Elle prélève de l’eau dans la retenue créée par le seuil.

On peut aussi noter la présence d’une station de pompage au niveau du village de Saint-Aigny, 1,5 km en amont du seuil.

Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’eau potable.

Il y a aussi une station de traitement des eaux usées à proximité du seuil :

Tableau – Station traitement des eaux usées - Bénavent

| Nom de la station | Code station | Capacité (EH) | DBO5 (kg.j-1) | Filière de traitement | Milieu récepteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pouligny St Pierre - Bénavent | 0436165S0002 | 300 | 45 | Lit de sable | La Creuse |

Il faut noter l’halieutisme et la pratique du canoé kayak au niveau du projet.

### Patrimoine historique et culturel

Carte – Ouvrages inscrits et classés proches du projet

On note la présence de 2 ouvrages remarquables :

- Monument funéraire romain sculpté dans un rocher à 467 m de la zone des ouvrages ;

- Église paroissiale Saint-Pierre à près de 3 km de la zone des ouvrages.

Photographie - Monument funéraire romain sculpté dans un rocher

Le Monument funéraire romain sculpté dans un rocher est classé MH par arrêté du 5 juillet 1905. Le projet est dans le périmètre de protection de ce monument.

L’Église paroissiale Saint-Pierre est classée au MH par arrêté du 14 avril 1998.

Il n’y a pas de covisibilité entre ces monuments classés et les ouvrages envisagés.

### Caractérisation écologique

### Éléments de contexte local concernant la gestion des eaux

Chaque bassin hydrographique, tel le bassin Loire-Bretagne, est doté d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en vertu de l’article L.212-1-III du code de l’environnement.

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE. La comptabilité du projet avec le SDAG sera analysée dans le dossier Loi sur l’Eau qui sera élaboré pour l’approbation du projet de centrale hydroélectrique du Moulin de Bénavent.

L’aménagement se trouve dans le périmètre du SAGE « Creuse », en cours d’élaboration. Le périmètre du SAGE Creuse a été arrêté le 28 juillet 2019, par les Préfets des départements concernés.

### Classement écologique

L’article L. 214-17 du Code de l’Environnement précise que l’autorité administrative établit pour chaque bassin :

- Une liste de cours d'eau (« liste 1 »), parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

- Une liste de cours d’eau (« liste 2 »), ou parties de cours d’eau parmi lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Les ouvrages existants devront être mis en conformité dans un délai de 5 ans après la publication de l’arrêté de classement.

La Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne est classée en liste 1 au titre de l’article L214-17 par l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2012.

La Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne est aussi classée en liste 2 par Arrêté du 10 juillet 2012. Les espèces cibles étant l’anguille, le saumon atlantique, la truite de mer, la grande alose, la lamproie marine et les espèces holobiotiques.

### Contexte patrimonial – Espèces et Habitats

### ZNIEFF

Une ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, constituant l’habitat d’espèces animales et végétales caractéristiques du patrimoine régional.

On distingue deux types de ZNIEFF :

- ZNIEFF de type I : Territoire, généralement de petite taille, qui abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant ;

- ZNIEFF de type II : Ensemble géographique généralement important, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désigne un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être respectés.

Le projet se trouve dans le périmètre de ZNIEFF de type I « Bois de Garenne » (Identifiant national 240030018).

Figure - Extrait de carte de localisation de la ZNIEFF 1 (Source : Géoportail)

Il s'agit pour l'essentiel d'une Chênaie-hêtraie-charmaie neutrophile, développée sur un versant exposé au Nord.

On retiendra tout particulièrement la présence de la Dentaire pénnée (ou Cardamine à sept folioles), Cardamine heptaphylla, espèce protégée en région Centre, plutôt montagnarde et dont le bois de la Garenne est actuellement la seule station connue pour la région.

Ce versant recèle 4 cavités situées à l'aplomb du Château de Rochefort et à proximité du lieu-dit la Garenne. Avec le Bois des Roches, ce site est d'importance nationale pour la conservation du Rhinolophe euryale au moment des accouplements en automne, en hivernage. La population reproductrice est encore mal connue, estimée à quelques dizaines d'individus, très mobiles. Le site accueille également des effectifs non négligeables de Grand Rhinolophe en hiver.

La zone des travaux ne se situe pas à proximité immédiate des cavités. Les inventaires faune flore à entreprendre analyseront ce point plus en détail et les mesures à prendre.

Aucun périmètre de ZNIEFF de type II ne se trouve à proximité du projet.

Figure- Cartographie des périmètres de ZNIEFF de Type II (Source : Géoportail)

### Natura 2000 – Espèces et Habitats d’intérêt communautaire

Le réseau Natura 2000 regroupe des sites naturels ou semi-naturels qui ont un intérêt patrimonial à l’échelle européenne. En effet, ces sites ont été choisis soit parce qu’ils sont des zones de protection spéciale (ZPS) pour l’avifaune soit parce qu’ils sont des zones de conservation spéciale (ZCS) des habitats de la faune et de la flore d’intérêt communautaire. Les ZPS suivent la Directive Oiseaux de 1979 quant au ZCS elles suivent la Directive Habitats de 1992. Le réseau Natura 2000 est né de la réunion de ces 2 directives, il offre un cadre commun d’intervention de l’Union Européenne en faveur des espèces et des milieux naturels.

Les aménagements du projet se trouvent au sein du site Natura 2000 FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents », comme illustré sur les extraits cartographiques à suivre.

Carte – Natura 2000 directive Habitat (Source : Géoportail)

Carte – Natura 2000 directive Oiseaux (Source : Géoportail)

Le site Natura 2000 FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents » a été enregistré comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC), au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » le 12 décembre 2008.

Les habitats communautaires du site sont :

- Aulnaie – frênaie (91E0) – Rive droite en aval de la centrale ;

- Forêt de ravin (9180) – Rive gauche, en dehors de l’emprise des ouvrages ;

- Mélange d’Aulnaie-frênaie (9AE0) et Forêt alluviale mixte (91F0) – Rive gauche – Concerné par l’accès existant à la passe à poissons en rive gauche ;

- Eaux courantes et végétation aquatique associée (3260).

Figure - Carte des habitats communautaires à proximité du projet – Source DOCOB Natura 2000

Les zones d’implantation des ouvrages et les zones de chantier ne sont pas à priori au niveau d’habitats communautaires. Les inventaires faune flore à réaliser permettront de valider ces points et / ou de définir des tracés des accès et emplacements des zones de chantier hors de ces habitats.

La zone la plus sensible serait en rive gauche. Les accès sont existants et aucun défrichement ni coupe d’arbre en sera requis pour la réalisation du chantier.

Photographie – Accès existant rive gauche au niveau des habitats Forêt de ravin (9180) et Mélange d’Aulnaie-frênaie (9AE0) et Forêt alluviale mixte (91F0)

Les espèces animales du site Natura 2000 qui sont les plus proches de l’aménagement hydroélectrique sont les suivantes :

- Espèce piscicole : Lamproie marine et la Grande Alose ;

- Mollusque : Mulette épaisse ;

- Mammifères : Loutre, Castor, Petit Rhinolophe et Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale.

La mise en œuvre d’un calendrier adéquat permettrait de limiter les impacts sur les mammifères.

Il en est de même pour les espèces piscicoles. Il faut aussi rappeler que l’un des objectif du projet est d’implanter 2 passes à poissons au niveau du seuil de Bénavent.

Figure - Carte des espèces animales à proximité du projet – Source DOCOB Natura 2000

En ce qui concerne la mulette épaisse, une prospection sera réalisée avant le dépôt du dossier loi sur l’eau.

### Arrêté de biotope

L’aménagement de Bénavent n’est concerné par aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.

### Arrêté de frayères

Le tronçon concerné par l'aménagement est classé en liste 1 et en liste 2 au sens du L 432-3 du Code de l’Environnement, pour la présence du Chabot, de la Lamproie marine, de l’Ombre commun, du Saumon Atlantique, de la Truite de mer, de la Truite fario et de la Vandoise.

### Parc Naturel Régional

La centrale est dans l’enceinte du Parc Naturel Régional de la Brenne – Identifiant FR8000008.

Carte – Parc naturel régional (Source : Géoportail)

### Réserve Naturelle Régionale

Le projet se trouve en dehors du périmètre de toute Réserve Naturelle Régionale. Cependant, le projet est assez proche de la Réserve Naturelle Régionale du Bois des Roches (Environ 2 km).

La réserve naturelle du Bois des Roches est constituée, pour l’essentiel, d’un boisement thermophile (chênaie pubescente) entrecoupé ici ou là, à la faveur d’un éperon rocheux notamment, de pelouses calcicoles, reliques des pâtures caprines d’autrefois.

Il s’agit d’habitats très différents de ceux rencontrés au niveau du projet.

Carte – Réserve Naturelle régionale du Bois des Roches – Source : https://www.reserves-naturelles.org

Le projet est éloigné de la Réserve Naturelle Régionale des Terres et étangs de Brenne, Massé, Foucault

Carte – Réserve Naturelle Régionale des Terres et étangs de Brenne, Massé, Foucault – Source : https://www.reserves-naturelles.org

### Autres inventaires et zones de protection

Le périmètre d’étude autour de l'aménagement de Bénavent ne comprend pas :

- De ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) ;

- De Parc National ;

- De Réserve Naturelle Régionale ;

- De Réserve Naturelle Nationale ;

- De Réserve biologique.

### Hydrobiologie et caractérisation des masses d’eau

### Données générales

L'aménagement du Moulin de Bénavent est installé sur la masse d'eau superficielle FRGR0365b « LA CREUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE COMPLEXE D'EGUZON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GARTEMPE ».

Tableau – Etat de la masse d’eau superficielle FRGR0365b - SDAGE 2022-2027

| MASSE D'EAU |  | MASSE D'EAU : ÉTAT ECOLOGIQUE |  |  |  |  |  | MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code de la masse d'eau | Nom de la masse d'eau | État Écologique validé | Niveau de confiance validé | État Écologique calculé | État Biologique | État physico-chimie générale | État Polluants spécifiques | IBD | I2M2 pertinent ou non(cas MEFM/MEA) | IBMR pertinent ou non(cas MEFM/MEA) | IPR pertinent ou non(cas MEFM/MEA) |
| FRGR0365b | LA CREUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE COMPLEXE D'EGUZON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GARTEMPE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |

Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-chimiques généraux , ...) :

État écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non qualifié

L’état écologique est globalement moyen.

| Code de la masse d’eau | Nom de la masse d’eau | Objectif d’état écologique |  |  | Objectif d’état chimique Sans ubiquiste |  |  | Objectif d’état global Sans ubiquiste |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objectif | Echéance d’atteinte de l’objectif | Motif en cas de recours aux dérogations | Objectif | Echéance d’atteinte de l’objectif | Motif en cas de recours aux dérogations | Objectif | Echéance d’atteinte de l’objectif |
| FRGR0365B | LA CREUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE COMPLEXE D'EGUZON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GARTEMPE | Bon état | 2027 | FT | Bon état | 2021 |  | Bon état | 2027 |

L’objectif d’état dans le SDAGE est de bon état à l’horizon 2027.

La zone d’implantation des ouvrages sont concernées par les masses d’eau souterraines :

- La masse d’eau FRGG068 « Calcaires et marnes du Dogger en Creuse » en berge gauche de la Creuse ;

- La masse d’eau FRGG068 « Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur de l'interfluve Indre-Creuse libres » « n berge droite de la Creuse.

Tableau – Etat des masses d’eau - SDAGE 2022-2027

| période de référence | Code européen de la masse d'eau | Nom de la masse d'eau | État chimique de la masse d'eau | État Nitrate | État Pesticides | Indice de confiance état qualitatif | État quantitatif de la masse d'eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 à 2017 | FRGG068 | Calcaires et marnes du Dogger et du jurassique supérieur en Creuse libres | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2012 à 2017 | FRGG074 | Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur de l'interfluve Indre-Creuse libres | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Ces masses d’eau présentent un bon état chimique et un état quantitatif moyen pour la masse d’eau FRGG068.

### Données hydrobiologiques – Recensements piscicoles

Il existe des données issues d'inventaires piscicoles réalisés dans la Creuse et figurant sur le site eaudefrance .fr.

Carte – Localisation des stations – Peuplements piscicoles

Tableau – Recensements piscicoles - CREUSE à LA CELLE-SAINT-AVANT

| Date | Code Taxon | Nom latin | Nom commun | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/05/2019 | 2086 | Abramis brama | Breme commune | 1 |
| 24/05/2019 | 2088 | Alburnoides bipunctatus | Spirlin | 10 |
| 24/05/2019 | 2090 | Alburnus alburnus | Ablette | 74 |
| 24/05/2019 | 2038 | Anguilla anguilla | Anguille | 22 |
| 24/05/2019 | 2096 | Barbus barbus | Barbeau commun | 5 |
| 24/05/2019 | 2099 | Blicca bjoerkna | Brème bordelière | 2 |
| 24/05/2019 | 2110 | Cyprinus carpio | Carpe commune | 1 |
| 24/05/2019 | 68137 | Faxonius limosus | Écrevisse américaine | 3 |
| 24/05/2019 | 2113 | Gobio gobio | Goujon | 10 |
| 24/05/2019 | 2050 | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 3 |
| 24/05/2019 | 2125 | Phoxinus phoxinus | Vairon | 1 |
| 24/05/2019 | 2129 | Pseudorasbora parva | Pseudorasbora | 3 |
| 24/05/2019 | 2131 | Rhodeus amarus | Bouvière | 20 |
| 24/05/2019 | 2133 | Rutilus rutilus | Gardon | 10 |
| 24/05/2019 | 2135 | Scardinius erythrophthalmus | Rotengle | 2 |
| 24/05/2019 | 2238 | Silurus glanis | Silure glane | 6 |
| 24/05/2019 | 31041 | Squalius cephalus | Chevesne | 51 |
| 24/05/2019 | 2137 | Tinca tinca | Tanche | 1 |
| 11/06/2021 | 2088 | Alburnoides bipunctatus | Spirlin | 67 |
| 11/06/2021 | 2090 | Alburnus alburnus | Ablette | 250 |
| 11/06/2021 | 2038 | Anguilla anguilla | Anguille | 27 |
| 11/06/2021 | 2096 | Barbus barbus | Barbeau commun | 5 |
| 11/06/2021 | 2099 | Blicca bjoerkna | Brème bordelière | 41 |
| 11/06/2021 | 2104 | Chondrostoma nasus | Hotu | 2 |
| 11/06/2021 | 2084 | Cyprinidae | Cyprinidé | 70 |
| 11/06/2021 | 2151 | Esox lucius | Brochet | 1 |
| 11/06/2021 | 68137 | Faxonius limosus | Écrevisse américaine | 1 |
| 11/06/2021 | 2113 | Gobio gobio | Goujon | 35 |
| 11/06/2021 | 2191 | Gymnocephalus cernuus | Grémille | 7 |
| 11/06/2021 | 2050 | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 4 |
| 11/06/2021 | 2193 | Perca fluviatilis | Perche | 5 |
| 11/06/2021 | 2125 | Phoxinus phoxinus | Vairon | 9 |
| 11/06/2021 | 2028 | Procambarus clarkii | Ecrevisse de Louisiane | 1 |
| 11/06/2021 | 2129 | Pseudorasbora parva | Pseudorasbora | 7 |
| 11/06/2021 | 2131 | Rhodeus amarus | Bouvière | 11 |
| 11/06/2021 | 2133 | Rutilus rutilus | Gardon | 57 |
| 11/06/2021 | 2135 | Scardinius erythrophthalmus | Rotengle | 2 |
| 11/06/2021 | 31041 | Squalius cephalus | Chevesne | 39 |

Tableau – Recensements piscicoles - CREUSE à Rivarennes

| Date | Code Taxon | Nom latin | Nom commun | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/06/2018 | 2088 | Alburnoides bipunctatus | Spirlin | 115 |
| 28/06/2018 | 2090 | Alburnus alburnus | Ablette | 70 |
| 28/06/2018 | 2038 | Anguilla anguilla | Anguille | 1 |
| 28/06/2018 | 2096 | Barbus barbus | Barbeau commun | 4 |
| 28/06/2018 | 2099 | Blicca bjoerkna | Brème bordelière | 9 |
| 28/06/2018 | 2104 | Chondrostoma nasus | Hotu | 2 |
| 28/06/2018 | 2080 | Cottus gobio | Chabot | 2 |
| 28/06/2018 | 2113 | Gobio gobio | Goujon | 87 |
| 28/06/2018 | 2191 | Gymnocephalus cernuus | Grémille | 10 |
| 28/06/2018 | 2050 | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 6 |
| 28/06/2018 | 2123 | Leuciscus burdigalensis | Vandoise rostrée | 1 |
| 28/06/2018 | 2125 | Phoxinus phoxinus | Vairon | 108 |
| 28/06/2018 | 2131 | Rhodeus amarus | Bouvière | 1 |
| 28/06/2018 | 2133 | Rutilus rutilus | Gardon | 63 |
| 28/06/2018 | 2195 | Sander lucioperca | Sandre | 7 |
| 28/06/2018 | 2238 | Silurus glanis | Silure glane | 2 |
| 28/06/2018 | 31041 | Squalius cephalus | Chevesne | 114 |
| 02/05/2019 | 2086 | Abramis brama | Breme commune | 1 |
| 02/05/2019 | 2088 | Alburnoides bipunctatus | Spirlin | 40 |
| 02/05/2019 | 2090 | Alburnus alburnus | Ablette | 35 |
| 02/05/2019 | 2038 | Anguilla anguilla | Anguille | 3 |
| 02/05/2019 | 2096 | Barbus barbus | Barbeau commun | 5 |
| 02/05/2019 | 2099 | Blicca bjoerkna | Brème bordelière | 50 |
| 02/05/2019 | 2104 | Chondrostoma nasus | Hotu | 5 |
| 02/05/2019 | 2080 | Cottus gobio | Chabot | 4 |
| 02/05/2019 | 2151 | Esox lucius | Brochet | 1 |
| 02/05/2019 | 68137 | Faxonius limosus | Écrevisse américaine | 1 |
| 02/05/2019 | 2113 | Gobio gobio | Goujon | 51 |
| 02/05/2019 | 2191 | Gymnocephalus cernuus | Grémille | 2 |
| 02/05/2019 | 2050 | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 4 |
| 02/05/2019 | 2117 | Leucaspius delineatus | Able de Heckel | 3 |
| 02/05/2019 | 2125 | Phoxinus phoxinus | Vairon | 40 |
| 02/05/2019 | 2131 | Rhodeus amarus | Bouvière | 2 |
| 02/05/2019 | 2133 | Rutilus rutilus | Gardon | 27 |
| 02/05/2019 | 2238 | Silurus glanis | Silure glane | 11 |
| 02/05/2019 | 31041 | Squalius cephalus | Chevesne | 87 |
| 07/05/2021 | 2086 | Abramis brama | Breme commune | 13 |
| 07/05/2021 | 2088 | Alburnoides bipunctatus | Spirlin | 20 |
| 07/05/2021 | 2090 | Alburnus alburnus | Ablette | 81 |
| 07/05/2021 | 2104 | Chondrostoma nasus | Hotu | 1 |
| 07/05/2021 | 2080 | Cottus gobio | Chabot | 2 |
| 07/05/2021 | 2084 | Cyprinidae | Cyprinidé | 2 |
| 07/05/2021 | 2151 | Esox lucius | Brochet | 2 |
| 07/05/2021 | 2113 | Gobio gobio | Goujon | 5 |
| 07/05/2021 | 2191 | Gymnocephalus cernuus | Grémille | 1 |
| 07/05/2021 | 2050 | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 5 |
| 07/05/2021 | 2122 | Leuciscus leuciscus | Vandoise | 2 |
| 07/05/2021 | 2193 | Perca fluviatilis | Perche | 3 |
| 07/05/2021 | 2125 | Phoxinus phoxinus | Vairon | 72 |
| 07/05/2021 | 2133 | Rutilus rutilus | Gardon | 26 |
| 07/05/2021 | 2238 | Silurus glanis | Silure glane | 3 |
| 07/05/2021 | 31041 | Squalius cephalus | Chevesne | 43 |
| 07/05/2021 | 2137 | Tinca tinca | Tanche | 2 |

Tableau – Recensements piscicoles - CREUSE À SAINT-AIGNY - LE BLANC

| Date | Code Taxon | Nom latin | Nom commun | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/05/2019 | 2090 | Alburnus alburnus | Ablette | 7 |
| 23/05/2019 | 2038 | Anguilla anguilla | Anguille | 2 |
| 23/05/2019 | 2099 | Blicca bjoerkna | Brème bordelière | 8 |
| 23/05/2019 | 2104 | Chondrostoma nasus | Hotu | 1 |
| 23/05/2019 | 31039 | Ctenopharyngodon idella | Carpe de roseau | 1 |
| 23/05/2019 | 2151 | Esox lucius | Brochet | 2 |
| 23/05/2019 | 2113 | Gobio gobio | Goujon | 5 |
| 23/05/2019 | 2191 | Gymnocephalus cernuus | Grémille | 8 |
| 23/05/2019 | 2050 | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 31 |
| 23/05/2019 | 2193 | Perca fluviatilis | Perche | 2 |
| 23/05/2019 | 2028 | Procambarus clarkii | Ecrevisse de Louisiane | 23 |
| 23/05/2019 | 2129 | Pseudorasbora parva | Pseudorasbora | 1 |
| 23/05/2019 | 2131 | Rhodeus amarus | Bouvière | 4 |
| 23/05/2019 | 2133 | Rutilus rutilus | Gardon | 61 |
| 23/05/2019 | 2135 | Scardinius erythrophthalmus | Rotengle | 3 |
| 23/05/2019 | 2238 | Silurus glanis | Silure glane | 6 |
| 23/05/2019 | 31041 | Squalius cephalus | Chevesne | 11 |
| 23/05/2019 | 2137 | Tinca tinca | Tanche | 1 |
| 10/06/2021 | 2086 | Abramis brama | Breme commune | 2 |
| 10/06/2021 | 2088 | Alburnoides bipunctatus | Spirlin | 10 |
| 10/06/2021 | 2090 | Alburnus alburnus | Ablette | 7 |
| 10/06/2021 | 2038 | Anguilla anguilla | Anguille | 3 |
| 10/06/2021 | 2099 | Blicca bjoerkna | Brème bordelière | 67 |
| 10/06/2021 | 2084 | Cyprinidae | Cyprinidé | 2 |
| 10/06/2021 | 2151 | Esox lucius | Brochet | 2 |
| 10/06/2021 | 2113 | Gobio gobio | Goujon | 2 |
| 10/06/2021 | 2191 | Gymnocephalus cernuus | Grémille | 2 |
| 10/06/2021 | 2050 | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 13 |
| 10/06/2021 | 2193 | Perca fluviatilis | Perche | 5 |
| 10/06/2021 | 2028 | Procambarus clarkii | Ecrevisse de Louisiane | 8 |
| 10/06/2021 | 2131 | Rhodeus amarus | Bouvière | 2 |
| 10/06/2021 | 2133 | Rutilus rutilus | Gardon | 10 |
| 10/06/2021 | 2135 | Scardinius erythrophthalmus | Rotengle | 11 |
| 10/06/2021 | 2238 | Silurus glanis | Silure glane | 6 |
| 10/06/2021 | 31041 | Squalius cephalus | Chevesne | 46 |
| 10/06/2021 | 2137 | Tinca tinca | Tanche | 2 |

Tableau – Recensements piscicoles - CREUSE à DESCARTES

| Date | Code Taxon | Nom latin | Nom commun | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/04/2021 | 2088 | Alburnoides bipunctatus | Spirlin | 16 |
| 29/04/2021 | 2090 | Alburnus alburnus | Ablette | 5 |
| 29/04/2021 | 2038 | Anguilla anguilla | Anguille | 10 |
| 29/04/2021 | 2099 | Blicca bjoerkna | Brème bordelière | 3 |
| 29/04/2021 | 2113 | Gobio gobio | Goujon | 1 |
| 29/04/2021 | 2191 | Gymnocephalus cernuus | Grémille | 6 |
| 29/04/2021 | 2050 | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 9 |
| 29/04/2021 | 2193 | Perca fluviatilis | Perche | 1 |
| 29/04/2021 | 2028 | Procambarus clarkii | Ecrevisse de Louisiane | 1 |
| 29/04/2021 | 2129 | Pseudorasbora parva | Pseudorasbora | 2 |
| 29/04/2021 | 2131 | Rhodeus amarus | Bouvière | 3 |
| 29/04/2021 | 2133 | Rutilus rutilus | Gardon | 4 |
| 29/04/2021 | 2135 | Scardinius erythrophthalmus | Rotengle | 2 |
| 29/04/2021 | 2238 | Silurus glanis | Silure glane | 4 |
| 29/04/2021 | 31041 | Squalius cephalus | Chevesne | 13 |
| 29/04/2021 | 2137 | Tinca tinca | Tanche | 2 |

Ces inventaires mentionnent entre autres la présence de Chabot, d'Anguille, de Lamproie Marine et de Lamproie de Planer, espèces qui présentent une problématique particulière à la montaison.

Le Chabot, La Bouvière, l’Anguille la Lamproie Marine et la Lamproie de Planer sont des espèces d’intérêt communautaires.

### Mollusque d’eau douce

La Mulette épaisse est présente dans la Creuse entre Néons-sur-Creuse et Saint-Marcel, en quantité limitée. Une prospection sera réalisée avant le dépôt du dossier Loi sur l’Eau pour vérifier si elle est présente.

En cas de présence de Mulette épaisse, la capture et le déplacement d'espèces protégées fera l'objet d'une demande règlementaire auprès de la DREAL (CERFA 13614 et 13616).

### Faune et flore terrestre

Des inventaires faune flore seront réalisés au cours du printemps 2023.

A priori, les enjeux devraient être :

- Modérés au niveau de l’avifaune ;

- Modérés à fort en ce qui concerne l’herpétofaune ;

- Faibles pour les mammifères terrestres (Castor et loutre principalement) ;

- Fort à très fort en ce qui concerne les chiroptères ;

- Faible à modérés pour les insectes.

En cas de présence d’espèces protégés, la capture et le déplacement de celles-ci fera l'objet d'une demande règlementaire auprès de la DREAL (CERFA 13614 et 13616).

En ce qui concerne la flore, il faut noter la présence d’Aulnaie-frênaie et de forêt alluviale mixte, ainsi que de la ripisylve.

### Santé et environnement sonore

L’environnement sonore est calme compte tenu de la localisation de l'aménagement. Les seules sources sonores ponctuelles sont les bruits inhérents à la vie du village : bétail, chiens, machines agricoles, etc…

### Synthèse des enjeux principaux

L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement permet de déterminer les principaux enjeux autour du rééquipement du Moulin de Bénavent avec la mise en place d’une centrale hydroélectrique :

- La production d’énergie renouvelable :

  - Le site n’est pas équipé. Il est possible de valoriser le seuil en produisant de l’énergie hydroélectrique, renouvelable par essence ;

  - L’aménagement hydroélectrique s’inscrit dans la politique de transition énergétique instaurée par l’Union Européenne et la France.

- La continuité de la rivière :

  - A l’heure actuelle, le seuil n’est doté d’aucun ouvrage de continuité piscicole et constitue un obstacle à la montaison de nombreuses espèces.

- Le milieu aquatique :

  - On note la présence de la Bouvière, du chabot, de la lamproie de planer et marine et l’anguille. L’alose et la Mulette épaisse sont potentiellement présentes.

- Des habitats d’intérêt communautaire à proximité du projet :

  - Aulnaie – frênaie (91E0) – Rive droite en aval de la centrale – A priori hors de la zone d’emprise du chantier ;

  - Forêt de ravin (9180) – Rive gauche, à priori hors de la zone d’emprise du chantier ;

  - Mélange d’Aulnaie-frênaie (9AE0) et Forêt alluviale mixte (91F0) – Rive gauche, à priori hors de la zone d’emprise du chantier ;

  - Ces habitats abritent des espèces tels que des chiroptères. L’enjeux est potentiellement fort.

- L’emprise du projet est en partie sur une zone humide.

Les principaux enjeux sont au niveau de la faune et de la flore. Les inventaires faune et flore permettront de définir des zones de chantier en dehors des habitats sensibles et de définir un calendrier adéquat pour le chantier.

En cas de présence d’espèces protégés (Castor, Loutre, Mulette épaisse, …), la capture et le déplacement de celles-ci fera l'objet d'une demande règlementaire auprès de la DREAL (CERFA 13614 et 13616).

- DESCRIPTION DES INCIDENCES

Cette partie a pour but de déterminer les incidences du projet.

Ce chapitre décrira les incidences notables durant :

- La phase de travaux ;

- La phase d’exploitation de la centrale hydroélectrique.

### Incidences de l’aménagement en phases de travaux

### Incidence environnementale

### Incidence sur le milieu aquatique

Modification des écoulements

Afin de pouvoir effectuer les travaux d’installation de la centrale et de la passe à poissons, il est nécessaire de mettre en place des batardeaux. Pendant les travaux, l’intégralité des débits emprunteront le lit du cours d’eau. Cette incidence est négligeable.

Matière en suspension (MES) pendant la mise en place de batardeaux et lié aux eaux d’exhaure

Les travaux impliquent la mise en place de batardeaux. Ceux-ci, réalisés principalement avec des matériaux imperméables (argile), sont susceptibles d’entraîner une augmentation des MES. De même, les eaux d’exhaure et de fuite dans les zones en assec seront chargées de MES. Il y a un risque de relargage de MES lors de la réintégration des eaux de fuite et d’exhaure dans le milieu. Cette incidence est notable.

Utilisation de ciment dans les bétons

Le ciment utilisé dans la fabrication du béton est un polluant. Il sera donc nécessaire de réaliser les bétons à l’abri d’un batardeau dans une zone en assec. Cette incidence est notable en l’absence de batardeau et de travaux en assec.

Engins de chantier

Afin de réaliser le chantier, plusieurs engins vont être utilisés tels qu’une bétonnière, une pelle mécanique, un marteau-piqueur et des pompes pour assécher la zone se trouvant derrière le batardeau. Ces différents appareils vont causer principalement des nuisances sonores qui peuvent affecter la faune à proximité. Cette incidence est notable sur la faune.

Incidence NOTABLE des travaux sur le milieu aquatique.

### Incidence sur la continuité écologique

Circulation piscicole

La phase de construction des ouvrages de continuité écologique n’aura que peu d’impacts sur la circulation piscicole dans le cours d’eau. Effectivement, la superficie de la zone en chantier ne se trouve que sur une part très faible du cours d’eau. Les bruits et vibrations dus aux travaux peuvent cependant affecter la faune et la flore proches, sans causer d’impacts importants.

Cette incidence est négligeable.

Transit sédimentaire

L’écoulement de la rivière ne sera pas interrompu lors de la phase de travaux, le transit sédimentaire ne sera pas impacté.

Cette incidence est nulle.

Incidence NEGLIGEABLE des travaux sur la continuité écologique

### Incidence sur l’écologie générale du cours d’eau et des milieux traversés

Faune, flore et habitats terrestres et rivulaires

L’arrivée d’engins de chantiers sur les lieux va entrainer des nuisances pour les espèces présentes. Effectivement, tout chantier entraine une pollution sonore provenant des travaux, du transport des matériaux et des engins. A cela, s’ajoute une pollution de l’air localisée.  Il faut rappeler le présence d’espèces d’intérêt communautaire à proximité.

Il faut aussi noter l’emprise des ouvrages, des accès et du chantier ainsi que l’impact du chantier sur la ripisylve. En particulier, les ouvrages et les emprises du chantier sont proches d’habitats communautaires. Le tracé définitif des accès et la localisation des zones de chantier seront arrêtés après la réalisation des inventaires faune flore.

Cette incidence est notable.

Espèces aquatiques

Lors du chantier, en particulier lors de la mise en place du batardeau et la mise en assec de la zone de chantier, les espèces aquatiques qui seront présentes risquent d’être tuées. Il s’agit en particulier des poissons. Cette incidence est notable.

Physico-chimie

La phase de travaux peut avoir un impact sur la physico-chimie du cours d’eau. Effectivement, la mise en place et le démontage de batardeau peut impacter la turbidité par la mise en suspension de matières. Les incidences engendrées sont réversibles rapidement avec le maintien du débit naturel du cours d’eau.

Cette incidence est notable.

Incidence NOTABLE des travaux sur le milieu traversés.

Au vu des éléments précédents, il est considéré que la phase de travaux va engendrer une :

INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE NOTABLE

### Incidence économique

La mise en place de ce chantier va créer un impact positif pour les collectivités locales. Effectivement, la main d’œuvre présente va avoir une incidence sur l’économie locale en utilisant notamment les commerces à proximité tels que les restaurants ou les hébergements.

Incidence POSITIVE des travaux sur l’économie locale

Au vu des éléments précédents, il est considéré que la phase de travaux va engendrer une :

INCIDENCE ECONOMIQUE POSITIVE

### Incidence sociale

### Incidence sur les usages de l’eau

L’impact du chantier sur la pêche et l’activité nautique sera faible, la mise en assec ne concernant qu’une faible partie du lit du cours d’eau. Le projet n’est pas dans le périmètre de protection d’un captage d’eau potable. Cette incidence est négligeable.

Incidence NEGLIGEABLE des travaux sur les usages de l’eau

### Incidence sur la sécurité publique

Tout chantier génère un risque de sécurité pour les personnes devant opérer sur ces lieux. Un PGCSPS sera établi pour limiter les risques. L’accès au chantier sera interdit à toute personne étrangère à la maitrise d’ouvrage. De plus, afin de gérer le risque de crue durant la phase de chantier, une veille hydrologique et météorologique sera mise en place.

Incidence NEGLIGEABLE des travaux sur la sécurité publique

### Incidence sur le Patrimoine historique et culturel

Il n’y a pas de covisibilité entre les monuments classés et l’aménagement du Moulin de Bénavent.

Incidence NEGLIGEABLE sur le patrimoine historique et culturel.

Au vu des éléments précédents, il est considéré que la phase de travaux va engendrer une :

INCIDENCE SOCIALE NEGLIGEABLE

### Incidences de l’aménagement en phase d’exploitation

### Incidence environnementale

### Incidence sur le milieu aquatique

Modification des écoulements

Les débits turbinés emprunteront le circuit de dérivation. Le régime des débits dans le tronçon court-circuité sera affecté. Cette incidence est notable.

Risque de pollution

L’exploitation de la centrale hydroélectrique ne va générer aucun risque de pollution du cours d’eau.

Cette incidence est négligeable.

Incidence NOTABLE de l’exploitation sur le milieu aquatique.

### Incidence sur la continuité écologique

Circulation piscicole

Le seuil ne comporte pas de dispositif de montaison et les ouvrages actuels ne comportent pas de dévalaison. Cette incidence est notable.

Incidence NOTABLE de l’exploitation sur la continuité piscicole

### Incidence sur l’écologie générale des cours d’eau et des milieux traversés

Compte tenu des éléments de caractérisation des deux sites de ZNIEFF, du site Natura 2000, de la localisation et de la typologie des milieux et habitats remarquables, comme des espèces faunistiques emblématiques, l’exploitation de la centrale ne génèrera pas d’incidence sur les milieux, en dehors de l’emprise pour les ouvrages et leur accès.

Incidence NEGLIGEABLE de l’exploitation sur l’écologie générale.

### Incidence sur la production d’énergie renouvelable

La centrale hydroélectrique produit de l’énergie renouvelable.

Incidence POSITIVE de l’exploitation sur la production d’énergie renouvelable

Au vu des éléments précédents, il est considéré que la phase exploitation va engendrer une :

INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE NOTABLE DE L’EXPLOITATION

### Incidence économique

La production hydroélectrique de la centrale constitue une valorisation économique de la ressource en eau disponible. Cette production d’électricité verte participe à la lutte au réchauffement climatique et à la transition énergétique engagée en Europe.

Au-delà, cette exploitation non délocalisable par nature, crée une richesse économique. L'exploitation génère des revenus pour la commune d’implantation des installations, par le biais de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), des impôts, taxes et redevances multiples.

Cette exploitation profite aussi à différentes entreprises locales. Elle permet de maintenir des possibilités de travail pour des entreprises liées à l’hydroélectricité afin de gérer l’entretien et les réparations des machines, des systèmes hydrauliques ...

INCIDENCE ECONOMIQUE POTENTIELLE DE L’EXPLOITATION POSITIVE

### Incidence sociale

### Incidence sur les usages de l’eau

Pour les autres usages de l’eau, l’exploitation de la centrale n’a aucun effet. Un chemin de contournement sera mis en place pour les canoës.

Incidence NULLE de l’exploitation sur les usages de l’eau

### Incidence sur les usages tiers au voisinage de l’aménagement

La nouvelle centrale sera constituée d’une turbine VLH, qui est immergé et aura un impact visuel réduit. Le principal impact visuel est lié à la réalisation d’un petit local technique pour les installations électrique. L’impact visuel est faible

Incidence négligeable de l’exploitation sur les usages tiers au voisinage de l’exploitation

### Incidence sur la sécurité publique et la sûreté des ouvrages

Par la mise en place d’outils dédiés modernisés (mesures de surveillance et de contrôle des ouvrages), la sécurité des personnes et la sûreté des ouvrages seront garanties. Le travaux envisagés sont sans impact sur le niveau de crue en amont.

Incidence NULLE de l’exploitation sur la sécurité publique et la sûreté des ouvrages

Au vu des éléments précédents, il est considéré que la phase exploitation va engendrer une :

INCIDENCE SOCIALE FAIBLE DE L’EXPLOITATION

### Tableau récapitulatif des incidences potentielles retenues

Le tableau ci-dessous synthétise les conclusions des incidences prévisibles notables ou non du projet, présentées aux chapitres précédents, avant d’éventuelles mesures d’évitement et de réduction.

Le code couleur utilisé tient compte de l’intensité de l’incidence :

- Positive = bleu

- Nulle = vert

- Négligeable = gris

- Notable = orange

Tableau : Synthèse des incidences en phase exploitation

| Thématiques | Facteurs | Incidences prévisibles des travaux | Incidences prévisibles de l’exploitation |
| --- | --- | --- | --- |
| Incidences environnementales | Milieu aquatique | Notables | Notables |
|  | Continuité écologique | Négligeables | Notables |
|  | Ecologie générale | Notables | Négligeables |
|  | Production d’énergie renouvelable | Négligeables | Positives |
| Incidences économiques |  | Positives | Positives |
| Incidences sociales | Usages de l’eau | Négligeables | Nulles |
|  | Usages tiers | Négligeables | Négligeables |
|  | Sécurité publique | Négligeables | Nulles |

Ainsi, les incidences principales que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont :

- Notables en phase de travaux pour le milieu aquatique, l’écologie générale ;

- Notables en phase exploitation pour le milieu aquatique et la continuité écologique ;

- Positives ou négligeables à nulles pour tous les autres compartiments étudiés.

Il convient de noter que les incidences sur l’écologie générale est principalement liée à l’emprise du chantier. Des inventaires faune flore seront réalisés pour définir les zones possibles et les zones à éviter de manière à limiter les impacts.

- Alternatives étudiées et raisons pour lesquelles le projet envisagé a été retenu

Compte tenu de la configuration du site, l’implantation de la centrale en rive droite s’impose.

L’idée de base du concept VLH  est de diminuer, autant que faire se peut, les ouvrages d’amenée et de restitution en augmentant le diamètre de la roue de la turbine et en intégrant celle-ci dans un bloc autoporteur qui assure l’ensemble des fonctions d’une installation classique.

Les défauts et avantages de chaque configuration sont :

Tableau – Avantages et défauts de chaque configuration

| Turbine VLH | Turbine Kaplan |
| --- | --- |
| Avantages |  |  |
| Ichtyocompatible | Bons rendements |
| Acceptabilité administration | Faible débit armement |
| Pas besoin de dévalaison |  |
| Peu impact visuel et sonore |  |
| Un seul groupe requis |  |
| Désavantages |  |  |
| Rendements moyens | Dévalaison requise |
| Débit armement élevé (~20%) | Impact visuel – Construction proche du moulin |
| Coût du groupe | Acceptabilité par l’administration |
| Plateforme grutage requise | Nécessité de 2 groupes (PB taille turbine) |

La configuration retenue est une turbine VLH pour les raisons suivantes :

- Ichtyocompatibilité de la turbine ;

- Turbine immergée ayant des impacts visuel et sonore très faibles.

La mise en place d’une passe à poissons au niveau de la centrale s’impose à cause de la présence du canal de restitution et de l’attrait constitué par la centrale.

Le seuil étant en biais, les poissons qui empruntent le bras principal de la creuse iront naturellement du côté gauche du seuil. La réalisation d’une passe à poissons à cet emplacement s’impose.

- PRESENTATION DES MESURES ERC

Ce chapitre vise à présenter les mesures envisagées par le pétitionnaire pour éviter et réduire les effets négatifs notables de l'aménagement sur l'environnement et la santé ; voire les mesures pour les compenser si ces effets ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité.

### Incidences de l’aménagement en phases étude et de travaux

Les mesures transversales suivantes sont prévues :

Mesure M1 : Mise en place d'investigation de terrain :

un travail d'investigation de terrain à effectuer par un écologue est prévu :

- Inventaires faune flore de printemps et d’été ;

- Prospection de la Mulette épaisse ;

- Cartographie des zones humides afin de les limiter dans la zone d'emprise du projet ;

- Analyse des sédiments (Dans les zones à curer : canal de restitution, …).

Il convient de rappeler que le tracé définitif des accès et la localisation des zones de chantier seront arrêtés après la réalisation des inventaires faune flore.

En cas de présence d’espèces protégées, la capture et le déplacement de celles-ci fera l'objet d'une demande règlementaire auprès de la DREAL (CERFA 13614 et 13616).

Mesure M2 : Mise en place d’un suivi écologique :

Mise en place d'un suivi écologique en phase pré-travaux et travaux afin de :

Les zones sensibles seront identifiées :

- Délimitation avec l’écologue des zones de chantier et à débroussailler ;

- Délimitation des zones comportant des espèces invasives ;

- Mise en défens des zones refuges potentielles dans l'emprise ou en bord d'emprise ;

- Mise en défens des zones humides identifiées lors des investigations de terrain du printemps précédents.

### Incidence environnementale

### Incidence sur le milieu aquatique

Mesure M3 : Pour limiter les risques de pollution du milieu aquatique, réalisation de toutes les opérations de bétonnage dans des zones en assec à l’abri de batardeaux ;

Mesure M4 : Décantation des eaux de fuite des batardeaux avant leur pompage et réintégration au milieu naturel ;

Mesure M5 : Lors de la mise en place des batardeau, mesures régulières des MES, suspension des travaux en cas de taux de MES élevé ;

Mesures M6 pour limiter la pollution de l’eau :

Mesure M61 : Le stockage de produits dangereux ou polluants dans une zone spécifique en dehors du lit du cours d’eau ;

Mesure M62 : Un kit antipollution universel, pour atelier et véhicule, sera approvisionné pendant toute la durée des travaux.

Il devra permettre de lutter efficacement contre les déversements accidentels d'hydrocarbures et de produits chimiques et comprendra à minima :

- des boudins permettant de contenir la propagation de la pollution ;

- des feuilles absorbantes pour absorber le liquide ;

- des sacs permettant la récupération des déchets.

Mesure M63 :Entretien des véhicules sur des sites appropriés et éloignés de la rivière, plein des véhicule éloignée de la rivière.

Mesure M7 : Pas d’intervention dans le lit mineur du cours d’eau sans mise en place de rampe ou d’accès pour éviter le contact des roues avec l’eau vive et sans l’accord de l'administration.

Mesure M8 : Mise en place du batardeau en dehors de la période de la période de fraie des espèces piscicoles les plus sensibles .

Les périodes de fraie considérées sont les suivantes :

- Lamproie de planer : Mars à mai ;

- Bouvière : Avril à juin ;

- Anguille : Mars à juin.

Le batardeau sera mis en place début juillet.

Les incidences des travaux sur le milieu aquatiques ont été estimées notables. Avec les mesures envisagées, les incidences devraient être faibles.

### Incidence sur la continuité écologique

Les incidences des travaux sur la continuité écologique ont été estimées négligeables. Aucune mesure spécifique n’est prévue pendant le chantier.

### Incidence sur l’écologie générale du cours d’eau et des milieux traversés

En plus des mesures M1 et M2 mentionnées antérieurement :

Faune, flore et habitats terrestres et rivulaires :

Mesure M9 : Choix d’un calendrier des travaux pour limiter l’impact sur l’avifaune et les chiroptères :

Les opérations de débroussaillage et abatage des arbres sera réalisée en septembre et octobre.

Les arbres abattus seront laissés à proximité de la zone afin que les larves puissent continuer leur développement jusqu’à leur métamorphose à l’état adulte.

Mesure M10 : Il est aussi prévu de reconstituer les berges et le cordon rivulaire et compenser les zones humides affectés lors du chantier.

La future berge sera reprofilée en pente et en recouvrant la zone de fluctuation de l’eau d’une géogrille tridimensionnelle (géomat) type NAG C350, recouverte de végétation adaptée (Aulne, Saule, ...).

Les zones humides affectées par l’implantation des ouvrages seront intégralement compensées par la création de superficies identiques de zone humide, au niveau des parcelles détenues par la mairie de Pouligny Saint Pierre en aval de la centrale, en créant des bras-morts perpendiculaires à la Creuse.

Cette mesure sera détaillée dans le dossier d’autorisation.

Espèces aquatiques

Mesure M11 : Une pèche electrique sera réalisée avant la mise en place des batardeaux et la mise en assec de la zone de chantier.

Physico-chimie

En complément de la mesure M6 pour limiter la pollution de l’eau, il est prévu de réaliser des analyses hebdomadaires de la qualité de l’eau.

Mesure M12 : Mesures hebdomadaires de la qualité de l’eau, un prélèvement sera effectué en amont et un prélèvement immédiatement en aval.

Les paramètres mesurés seront :

- Oxygène dissous (mgl/l O2) ;

- pH ;

- Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes) ;

- Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2) ;

- Hydrocarbures d'origine pétrolière ;

- Quantité de cuivre ;

- Dureté de l’eau en mesure en zinc.

Les incidences des travaux sur les milieux traversés ont été estimées notables. Avec les mesures envisagées, les incidences devraient être faibles.

### Incidence sur la production d’énergie renouvelable

Les incidences des travaux sur la production d’énergie renouvelable ont été estimées négligeables.

### Incidence économiques

Les incidences économiques des travaux sont positives et aucune mesure spécifique n’est prévue.

### Incidence sociale

Les incidences sociales des travaux ont été estimées négligeables et aucune mesure spécifique n’est prévue.

### Incidences de l’aménagement en phase d’exploitation

### Incidence sur le milieu aquatique

La principale incidence du projet est liée à la présence d’un tronçon court-circuité.

Mesure M13 : Débit réservé avec une valeur suffisante pour un fonctionnement minimal des écosystèmes. Le débit réservé proposé est de 3,1 m3/s. Ce débit représente plus de 10% du module. Il s’agit du débit réservé du projet de Fontgombault en aval, qui a été autorisé en 2020.

Les incidences en phase exploitation, par rapport à la situation actuelle, sont faibles.

### Incidence sur la continuité écologique

La principale incidence du projet est liée à la présence du seuil et est relative à la continuité écologique.

Les mesures prévues sont :

Mesure M14 : Réalisation d’une passe à poissons en marge gauche du seuil.

Mesure M15 : Mise en place d’une turbine ichtyocompatible (Turbine VLH) pour limiter l’impact de l’aménagement à la dévalaison et les impacts visuel et sonore.

Mesure M16 : Réalisation d’une passe à poissons le long de la centrale.

Mesure M17 : Réalisation d’un chemin de contournement pour les canoës.

Les incidences en phase exploitation, par rapport à la situation actuelle, sont positives.

### Synthèse des incidences et des mesures adoptées

| Paramètres | IncidenceS | Description de l’incidence | MESURES | INCIDENCES RESIDUELLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase travaux |  |  |  |  |
| Milieu aquatique | Notables | Travaux dans le milieu aquatique | M1, M3, M4, M5, M6, M7, M8 et M12 | Négligeables |
| Continuité écologique | Négligeables | Aucune |  | Négligeables |
| Ecologie générale | Notables | Destruction habitats et perturbation des espèces | M1, M2,M9, M10, M11 e M12 | Négligeables |
| Production d’énergie renouvelable | Négligeables |  |  | Négligeables |
| Incidences économiques | Positives | Création d’emplois |  | Positives |
| Usages de l’eau | Négligeables |  |  | Négligeables |
| Usages tiers | Négligeables |  |  | Négligeables |
| Sécurité publique | Négligeables |  |  | Négligeables |
| Phase d’exploitation |  |  |  |  |
| Milieu aquatique | Notables | Présence TCC | M13 | Positives |
| Continuité écologique | Notables | Absence PAP | M14, M15 et M16 | Positives |
| Ecologie générale | Négligeables | Peu d’incidence |  | Positives |
| Production d’énergie renouvelable | Positives | Augmentation de la production |  | Positives |
| Incidences économiques | Positives | Valorisation d’une ressource renouvelable |  | Positives |
| Usages de l’eau | Nulles | Pas d’incidence | M17 | Nulles |
| Usages tiers | Négligeables |  | M15 | Négligeables |
| Sécurité publique | Nulles | Pas d’incidence |  | Nulles |

Mesures :

M1 : Investigation de terrain au printemps 2023

M2 : Suivi par un écologue

M3 : Réalisation des bétonnage dans zone en assec

M4 : Décantation eaux de fuite des batardeaux

M5 : Mesure du taux de MES

M6 : Mesures pour limiter la pollution de l’eau

M7 : Pas d’intervention directe dans le lit mineur

M8 : Mise en place des batardeaux en dehors de la période de fraie des espèces notables

M9 : Calendrier de travaux pour limiter l’impact sur l’avifaune et les chiroptères

M10 : Reconstitution du cordon rivulaire affectés et compensation des milieux humides

M11 : Pèche electrique de sauvegarde avant mise en place des batardeaux

M12 : Mesures régulières de la qualité de l’eau

M13 : Débit réservé

M14 : Passe à poissons en marge gauche

M15 : Turbine VLH ichtyocompatible et avec peu d’impact visuel

M16 : Passe à poissons le long de la centrale

M17 : Chemin de contournement pour les canoës

En conclusion, les principaux impacts du projet sont :

- En phase travaux, la destruction d’habitats, y compris des zones humides et la ripisylve, et risque de pollution du milieu aquatique ;

- En phase travaux, la perturbation des espèces, en particulier les chiroptères ;

- En phase exploitation, la modification du régime hydrologique dans le tronçon court-circuité et l’impact sur le peuplement piscicole.

Les inventaires faunes et flore permettrons de mieux définir les tracés des accès et des zones de chantier, afin de minimiser les impacts sur la faune et la flore.

En ce qui concerne l’impact sur le peuplement piscicole, la mise en place de deux passes à poissons et d’une turbine ichtyocompatible auront un impact positif.

Avec la mise en place de ces mesures, les incidences résiduelles du projet devraient être faibles.

Les zones humides affectées seront intégralement compensées.